|  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Alfa Romeo 147 20072010 |  |  |  |
| SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE |  |  |  |
| Compatibile da CARLIST31 e successive | 23 |  |  |
| Scheda e collegamenti sono validi per l’utilizzo di sistemi can bus, ma non per allarmi che utilizzano la chiusura e l’apertura con tx originali in quanto tali codici non sono rilevabili. Usare solo con radiocomandi supplementari abbinati |  |  |  |

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione |  | Colore filo allarme |  | Posizione e connessione su vettura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione | Rosso: |  | Collegarsi al filo ROSSO da 6mm connesso sul fronte della scatola fusibile. |  |  |
|  | Nero: |  | Collegare al filo MARRONE connesso al nodo di massa posto dietro il battitacco lato guida. |  |  |
| CAN BUS H | Bianco/Verde: |  | Collegare al filo ROSA/NERO pos 10 del connettore NERO a 32 vie connesso a sinistra della scatola fusibili oppure collegare al filo BLU pos. 5 del connettore AZZURRO a 36 vie, siglato PVDH BLUE, connesso sul retro della scatola fusibili. |  |  |
| CAN BUS L | Bianco/ Marrone: |  | Collegare al filo ROSA/BIANCO pos 28 del connettore NERO a 32 vie connesso a sinistra della scatola fusibili oppure collegare al filo BIANCO pos. 6 del connettore AZZURRO a 36 vie, siglato PVDH BLUE, connesso sul retro della scatola fusibili. |  |  |
| Chiusura Centralizzata | Viola (apertura) |  | Collegare al filo AZZURRO/ROSA pos.24 |  | Del connettore NERO a 40 vie connesso a sinistra della scatola fusibili. |
|  | Giallo/Blu (chiusura) |  | Collegare al filo AZZURRO/BIANCO pos.34 |  |  |
| Frecce | Fili Gialli Separare le linee con i diodi. Attivare la funzione n°9 |  | Collegare ai fili MARRONE/VIOLA pos.39 (ant. DX), MARRONE/GIALLO pos.22 (lat. DX)filo MARRONE/NERO pos.38 (ant. SX), MARRONE/GRIGIO pos.2 (lat. SX), del connettore a 40 vie BLU connesso a destra della scatola fusibili e ai fili MARRONE/VIOLA pos.3 (post. DX), MARRONE/NERO pos.12 (post. SX) nel connettore a 40 vie NERO connesso alla sinistra della scatola fusibili. |  |  |
| Foto 1 +30 Can Bus |  |  |  |  |  |