	[image: image7.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

AUDI A3 2012 ( 2020
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive
	Versione con radiocomandi & Keyless
	[image: image2.jpg]


7 [image: image3.jpg]


9
	


  Collegamenti elettrici tra allarme e vettura
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/VOLA pos.73 del connettore NERO a 73 vie siglato “A” connesso alla centralina NERA posta a sinistra sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero:
	Collegare al filo MARRONE pos.63 del connettore NERO a 73 vie siglato “A” connesso alla centralina NERA posta a sinistra sotto il cruscotto lato guida.

	Abilitazione CAN BUS
Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
CAN BUS H
	Collegare al filo ARANCIO/VERDE pos.16 del connettore NERO a 73 vie siglato “A” connesso alla centralina NERA posta a sinistra sotto il cruscotto lato guida. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/MARRONE.

	
	Bianco/Marrone:
CAN BUS L
	Collegare al filo ARANCIO/MARRONE pos.17 del connettore NERO a 73 vie siglato “A” connesso alla centralina NERA posta a sinistra sotto il cruscotto lato guida. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/VERDE.

	Hazard
Vedi foto 2
	Giallo/Verde:
	Collegare al filo VIOLA/ROSSO pos.42 del connettore NERO a 73 vie siglato “C” connesso alla centralina NERA posta a sinistra sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso:
	Attenzione COMANDO NEGATIVO: per il funzionamento spostare il JUMPER nella centralina per selezionare “uscita negativa”

Collegare MARRONE/ROSSO pos. 24, del connettore NERO a 48 vie siglato “B”, connesso alla centralina NERA, fissata dietro la scatola fusibili, sotto il cruscotto lato guida.

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





  Collegamenti Opzionali 
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 
GIALLO/BLU (chiusura)
	Info non disponibile

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Interrompere il filo ROSSO/NERO pos.6 del connettore NERO a 16 vie connesso alla centralina all’interno della scatola dello sterzo, vicino al blocchetto chiave.

Motore: Interrompere il filo ROSSO/VERDE o NERO/VIOLA in uscita dal fuse N°17 da 7,5 A connesso sul retro della scatola fusibili del vano motore.

	Comando COMFORT
Max 100 mA
	Marrone/Nero:
	Funzione ottenibile solo da radiocomando originale.


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

