	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 1

	
	
	

	Scheda Can Bus: 

Audi Q8 2018(
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da Carlist35
e successive
	Versione con fari anteriori FULL-LED
	[image: image2.jpg]


7[image: image3.jpg]


B
	

	
	Versione senza fari anteriori FULL-LED
	[image: image4.jpg]


7[image: image5.jpg]


A
	


Collegamenti elettrici tra allarme e vettura
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO/NERO 4 mm2 pos. 2 nel connettore NERO a 73 vie siglato A, connesso al centro della centralina posta dietro al battitacco lato guida.

	
	Nero
	Collegare ad un nodo di massa originale.

	Abilitazione CAN BUS
Vedi foto 2
	Bianco/Verde 
CAN BUS H
	Collegare al filo VERDE (ARANCIO/VERDE) pos. 40,
	nel connettore NERO a 73 vie siglato B, connesso a destra della centralina posta dietro al battitacco lato guida.

	
	Bianco/Marrone CAN BUS L
	Collegarsi al filo ARANCIO (ARANCIO/MARRONE) pos. 41,
	

	FRECCE versione con fari FULL-LED
Sel. 7B
	Fili Gialli
	Gli indicatori di direzione anteriori sono attivati tramite rete CAN BUS.

Freccia Post. SX: collegarsi al filo GRIGIO/BLU pos.1 del connettore MARRONE a 17 vie connesso alla centralina fissata nel fianco lato guida del vano bagagli.

Freccia Post. DX: collegarsi al filo GRIGIO/BLU pos.2 del connettore NERO a 17 vie connesso alla centralina fissata nel fianco lato guida del vano bagagli.

	FRECCE versione senza fari FULL-LED

Sel. 7A
	Giallo/Verde

HAZARD
	Collegare al filo GRIGIO/ROSSO pos.31 del connettore NERO a 54 vie siglato “C”, connesso a sinistra della centralina posta dietro al battitacco lato guida.

	CLACSON
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo ROSSO/VIOLA pos. 5 nel connettore NERO a 73 vie siglato “B”, individuabile a destra della centralina posta dietro al battitacco lato guida.

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]





  Collegamenti Opzionali 
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 
GIALLO/BLU (chiusura)
	Non Disponibile 

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco Avviamento: Interrompere il filo ROSSO/GRIGIO connesso sul retro del relé “646”, posto nel contenitore plastico, dietro la vaschetta del liquido di raffreddamento, vano motore lato passeggero.
Blocco Motore: Interrompere il filo NERO/VERDE connesso sul retro della scatola fusibili posta sotto il poggiapiede lato guida, in corrispondenza del fusibile da 5A n°2, sezione ROSSA portafusibili “E”.

	Comando COMFORT

Max 100 mA
	Marrone/Nero:
	La chiusura dei vetri avviene tenendo premuto il tasto di chiusura del radiocomando originale


Rev.1 – Aggiunta selezione 7A per collegamento HAZARD versione fari anteriori non FULL-LED / aggiunto collegamento frecce posteriori per versione con fari FULL-LED / aggiunto collegamento Clacson / aggiunto blocco avviamento e blocco motore (03/02/2021 S.D.C)


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

