|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev. 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Bmw Serie 4 (G23) 2021 |  |  |  |  |
| DIP SWITCH SELEZIONE & SOFTWARE |  |  |  |  |
| da CARLIST 33 e successive | Radiocomando e chiave intelligente | 75 |  |  |

Collegamenti elettrici tra allarme e vettura:

| Funzione | Filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione Foto 1 - 2 | Rosso | Collegare al filo ROSSO/BIANCO pos. 33 del connettore NERO a 54 vie siglato siglato 3B collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
|  | Nero | Collegare direttamente al nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| CAN BUS H Foto 1 e 3 | Bianco/Verde | Collegare al filo GIALLO/VERDE pos. 50, |  | del connettore NERO a 54 vie siglato 8B collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |
| CAN BUS L Foto 1 e 3 | Bianco/Marrone | Collegare al filo BLU o GIALLO/NERO pos. 49, |  |  |  |
| Indicatori di Direzione Foto 1 e 4 | Giallo-Verde (Hazard) | Collegare al filo ARANCIO pos. 31 del connettore BIANCO a 54 vie siglato 7B collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| CLACSON Foto 1 e 5 | Bianco/Rosso | Collegare al filo ROSSO/MARRONE pos. 3 del connettore NERO siglato 2, collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| Foto 1 GND Centralina Clacson + 30 Hazard |  |  | + 30 Foto 2 |  | CAN BUS Foto 3 |
|  |  |  | HAZARD Foto 4 |  | CLACSON Foto 5 |

Connessioni supplementari

| Blocco motore Max 10A | Fili Verdi | Blocco Elettrico: interrompere il filo VERDE/BIANCO pos. 2 del connettore NERO a 54 vie siglato CON3 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |
| --- | --- | --- |
| Comando COMFORT | Marrone/Nero | Informazione non disponibile. |