	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4





	Istruzioni di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 0

	
	
	

	BMW Serie2 Active Tourer 2022(
	[image: image1.jpg]




	DIP SWITCH A: 7 - DIP SWITCH B: 7
	

	
[image: image2.emf]7

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

7

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

7 7


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST39 e successive
	

	Versione Diesel Mild-Hybrid con radiocomando e Keyless
	


Collegamenti elettrici tra allarme e vettura
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Vedi foto 1
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO (o ROSSO/BLU) pos. 33 del connettore Nero a 54 vie CON 3, connesso alla centralina BCM bianca, fissata dietro il battitacco lato passeggero.

	
	Nero
	Collegare direttamente alla derivazione di massa posta dietro il battitacco lato passeggero. 

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 1 e 2 
	Bianco/Verde 
CAN BUS H
	Collegare al filo GIALLO/MARRONE pos. 50,
	del connettore Nero a 54 vie CON 8, connesso sul fronte centralina BCM bianca, posta dietro il battitacco lato passeggero.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo GIALLO/ROSSO pos. 49,
	

	Hazard
	Giallo/Verde
	Info non disponibile al momento.

	Comando CLACSON
Vedi foto 1
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo VIOLA/BLU pos. 3 del connettore NERO a 42 vie CON 2, connesso alla centralina BCM bianca, fissata dietro il battitacco lato passeggero.
	
[image: image4.emf]

	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme.
Collegare il filo NERO del pulsante a massa.

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
GIALLO/BLU (chiusura)
	Non Disponibile

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco Pompa: interrompere il filo di massa della centralina della pompa benzina, localizzabile sotto il divano posteriore seduta destra.
[image: image7.png]





Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1737529312.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


7


7



_1737531733.vsd

_1737529275.vsd
7


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


7


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



