	[image: image5.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

BMW SERIE4 (F32/F36)   2014(2021
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive
	Versione con radiocomandi & keyless
	[image: image2.jpg]


7[image: image3.jpg]


5
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/BLU pos.33 del connettore a BIANCO a 54 vie siglato “3B” connesso alla centralina BIANCA, fissata dietro il battitacco lato passeggero.

	
	Nero:
	Collegare al nodo di massa posto dietro il battitacco lato passeggero.

	CAN BUS L
Vedi foto 1
	Bianco/Marrone:
	Connettere al filo GIALLO/MARRONE pos. 49 
	nel connettore a NERO a 54 vie connesso alla centralina BIANCA, fissata dietro il battitacco lato passeggero. 

	CAN BUS H
Vedi foto 1
	Bianco/Verde
	Connettere al filo GIALLO/ROSSO pos.50 
	

	Comando frecce

See picture 1
	Giallo/Verde:
	Collegare al filo MARRONE/BLU (BIANCO/BLU per F36 Grand Coupè) pos. 31 nel connettore a 54 pin BIANCO connesso alla centralina BIANCA, fissata dietro il battitacco lato passeggero.

	Comando 

clacson
	Bianco/Rosso:
	Collegare al filo VIOLA/BLU pos.3 del connettore NERO, siglato “CON2” connesso alla centralina BIANCA, fissata dietro il battitacco lato passeggero.

	[image: image4.emf]


Collegamenti Opzionali
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
GIALLO/BLU (chiusura)
	Non Disponibile

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi:
	Blocco Avviamento: Tagliare il filo VERDE/GIALLO pos.2 del connettore “CON3B” NERO a 54 vie, connesso alla centralina BIANCA, fissata dietro il battitacco lato passeggero.
Blocco Motore: Tagliare il filo VERDE 2.5mm del connettore NERO a 4 vie connesso alla centralina “EPKM3”, fissata dietro il divano posterior, lato passeggero.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	La salita dei vetri si ottiene solo da radiocomando originale. 


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089

E-mail: info@patrolline.it Web: www.patrolline.it The information given on this sheet is for guidance only and not binding because it does not synchronized to changes, modifications or installations of car manufacturers. The company is not liable for any damage to the vehicle resulting from incorrect installation.

