|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Bmw 5 series (G30) 2017 |  |  |  |  |
| DIP SWITCH SELEZIONE & SOFTWARE |  |  |  |  |
| da CARLIST31 e successive | Valida per radiocomando e chiave intelligente | 75 |  |  |

Collegamenti elettrici tra allarme e vettura:

| Funzione | Filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione Foto 1 e 3 | Rosso | Collegare al filo ROSSO pos. 33 del connettore NERO a 54 vie siglato 3 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
|  | Nero | Collegare direttamente al nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| CAN BUS H Foto 2 e 3 | Bianco/Verde | Collegare al filo GIALLO/ROSSO pos. 50, |  | del connettore NERO a 54 vie siglato 8 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |
| CAN BUS L Foto 2 e 3 | Bianco/Marrone | Collegare al filo GIALLO/MARRONE pos. 49, |  |  |  |
| Indicatori di Direzione Fig. 3 | Giallo-Verde (Hazard) | Collegare al filo MARRONE/BLU pos.31 del connettore BIANCO a 54 vie siglato 7 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| Comando CLACSON | Bianco/Rosso | Collegare al filo ROSSO/MARRONE pos.3 del connettore NERO siglato 2, collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |

Connessioni supplementari

| Chiusura centralizzata | Viola (commando apertura) | Informazione non disponibile. |
| --- | --- | --- |
|  | Giallo/Blu (commando chiusura) |  |
| Blocco motore Max 10A | Fili Verdi | Blocco Elettrico: interrompere il filo ARANCIONE pos. 2 del connettore NERO a 54 vie siglato 3 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |
| Comando COMFORT | Marrone/Nero: | Informazione non disponibile. |