	[image: image10.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 1

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

BMW X1 (F48)   2015(
	[image: image1.png]




	SELEZIONE DIP SWITCH E SOFTWAREg
	

	da Carlist30
e successive
	Versione radiocomando & Keyless
	[image: image2.jpg]


7[image: image3.jpg]


5
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione 
Foto 3 & 4
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO/BLU pos. 33 del connettore NERO a 54 poli “CON 3”, connesso sul fronte della centralina BCM BIANCA sotto al cassetto portaoggetti dietro al battitacco lato passeggero.

	
	Nero
	Collegare al nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato passeggero.

	Abilitazione CAN BUS
Foto 5
	Bianco/Verde 
CAN BUS H
	Collegare al filo ROSSO pos. 50

Alternativa Collegare al filo BIANCO pos. 52
	del connettore a 54 vie NERO “CON 8”, connesso sul fronte della centralina BCM BIANCA sotto al cassetto portaoggetti dietro al battitacco lato passeggero.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo GIALLO pos. 49

Alternativa Collegare al filo VIOLA pos. 51
	

	Hazard
Foto 6
	Giallo/Verde
	Collegare al filo ARANCIO pos. 31 del connettore BIANCO a 54 poli “CON 7”, connesso sul fronte della centralina BCM BIANCA sotto al cassetto portaoggetti dietro al battitacco lato passeggero.

	CLACSON
	Bianco/Rosso
	Comando positivo.
Collegare al filo VIOLA/BLU pos. 3 del connettore a NERO “CON 2”, connesso sul fronte della centralina BCM BIANCA sotto al cassetto portaoggetti dietro al battitacco lato passeggero. 

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]Con.8 Con.7

]

Con. 3 Con.2




	[image: image6.jpg]




	[image: image7.emf]
	[image: image8.emf]
	[image: image9.emf]


  Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
GIALLO/BLU (chiusura)
	Non Disponibile 

	Blocco Motore 
Max 10A
Foto 1 & 2
	Fili Verdi
	Blocco avviamento: interrompere il filo NERO pos. 1 del connettore NERO a 42 vie siglato “CON2” connesso sul fronte della centralina BCM BIANCA sotto al cassetto portaoggetti dietro al battitacco lato passeggero.
Iniezione (Benzina o Diesel): interrompere il filo VERDE/GIALLO pos. 2 del connettore NERO a 54 vie siglato “CON3” connesso sul fronte della centralina BCM BIANCA sotto al cassetto portaoggetti dietro al battitacco lato passeggero.
Pompa carburante (Benzina o Diesel) interrompere il filo ROSSO da 2,5 mm2 presente nel connettore NERO a 4 vie siglato “EPKM3”, posto al centro del sedile posteriore sotto al rivestimento.

	Comando comfort

Max 100 mA
	Marrone/Nero
	Info non disponibile al momento


Rev. 1: aggiornate immagini e BM (09/01/19 – S.M.)
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

