|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Bmw X4 (G02) 2018 |  |  |  |  |
| DIP SWITCH SELEZIONE & SOFTWARE |  |  |  |  |
| da CARLIST 33 e successive | Radiocomando e chiave intelligente | 7 5 |  |  |

Collegamenti elettrici tra allarme e vettura:

| Funzione | Filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione Foto 1 - 2 | Rosso | Collegare al filo ROSSO/BIANCO pos. 33 del connettore NERO a 54 vie siglato CON3 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
|  | Nero | Collegare direttamente al nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| CAN BUS H Foto 1 e 3 | Bianco/Verde | Collegare al filo GIALLO/BIANCO pos. 48, |  | del connettore NERO a 54 vie siglato 8 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |
| CAN BUS L Foto 1 e 3 | Bianco/Marrone | Collegare al filo GIALLO/NERO pos. 47, |  |  |  |
| Alternativa CAN BUS H | Bianco/Verde | Collegare al filo GIALLO/BIANCO pos. 36, |  | del connettore BIANCO a 54 vie siglato 7 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |
| Alternativa CAN BUS L | Bianco/Marrone | Collegare al filo GIALLO/NERO pos. 35, |  |  |  |
| Indicatori di Direzione Foto 1 e 4 | Giallo-Verde (Hazard) | Collegare al filo BIANCO/VERDE pos. 31 del connettore BIANCO a 54 vie siglato 7 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| CLACSON Foto 1 e 5 | Bianco/Rosso | Collegare al filo ROSSO/GRIGIO pos. 2 del connettore NERO siglato 2, collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |

Connessioni supplementari

| Blocco motore Max 10A | Fili Verdi | Blocco Elettrico: interrompere il filo VERDE/BIANCO pos. 2 del connettore NERO a 54 vie siglato CON3 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |
| --- | --- | --- |
| Comando COMFORT | Marrone/Nero | Informazione non disponibile. |

REV. 0: emissione (SM - 21/08/19)

REV. 1: invertito connessione CAN BUS su segnalazione dal campo (SM - 09/04/20)