|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev. 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Bmw X6 (G06) 2020 |  |  |  |  |
| DIP SWITCH SELEZIONE & SOFTWARE |  |  |  |  |
| da CARLIST 31 e successive | Radiocomando e chiave intelligente | 7 5 |  |  |

Collegamenti elettrici tra allarme e vettura:

| Funzione | Filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione Foto 1 - 2 e 3 | Rosso | Collegare al filo ROSSO/BLU pos. 33 del connettore NERO a 54 vie siglato 3 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
|  | Nero | Collegare direttamente al nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| Abilitazione CAN BUS Foto 1 e 4 | Bianco/Verde CAN BUS H | Collegare al filo GIALLO/BIANCO pos. 48, |  | del connettore NERO a 54 vie siglato 8 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |
|  | Bianco/Marrone CAN BUS L | Collegare al filo GIALLO/NERO pos. 47, |  |  |  |
| Alternativa abilitazione CAN BUS | Bianco/Verde CAN BUS H | Collegare al filo GIALLO/BIANCO pos. 36, |  | del connettore BIANCO a 54 vie siglato 7 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |
|  | Bianco/Marrone CAN BUS L | Collegare al filo GIALLO/NERO pos. 35, |  |  |  |
| Hazard Foto 1 e 5 | Giallo/Verde | Collegare al filo BIANCO/VERDE pos. 31 del connettore BIANCO a 54 vie siglato 7 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| Comando CLACSON | Bianco/Rosso | Collegare al filo ROSSO/MARRONE pos. 3 del connettore NERO siglato 2, collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |  |
| Foto 1 +Power Clacson Centralina CAN BUS Hazard |  |  | Foto 2 + 30 |  | Foto 3 Foto 5 GND |
|  |  |  | Foto 4 CAN BUS |  | HAZARD |

Connessioni supplementari

| Blocco motore Max 10A | Fili Verdi | Blocco Avviamento: interrompere il filo ARANCIONE pos. 2 del connettore NERO a 54 vie siglato 3 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blocco motorino avviamento (utilizzare un relè supplementare da 30A): interrompere il filo NERO pos.1 del connettore NERO a 42 vie siglato “CON2” connesso alla centralina BIANCA fissata dietro il battitacco lato passeggero |
| Positivo sotto chiave (solo per PATROLSAT) | Filo Arancio | Collegarsi filo ARANCIONE pos. 2 del connettore NERO a 54 vie siglato 3 collegato alla centralina posta dietro il battitacco lato passeggero. |