	[image: image7.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 1

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Chevrolet Captiva   2006(2011
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da Carlist30
e successive


	
	[image: image2.jpg]


4 [image: image3.jpg]


8
	

	
	
	
	

	ATTENZIONE: 
Per installare il dispositivo HPS 841 su questo veicolo, si deve utilizzare il modulo opzionale HPA 16.
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Vedi foto 1
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO/BIANCO localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

	
	Nero
	Collegare al raccordo di massa posto dietro il battitacco lato guida.

	CAN BUS H

Vedi foto 2
	Bianco/Verde
	Collegare al filo VERDE 0.5 mm connesso al connettore multiplo NERO, fissato in alto a sinistra del pedale frizione.

Oppure collegare al filo VERDE nel connettore BLU pos. 10, localizzabile sulla centralina nel tunnel centrale sotto i comandi del climatizzatore.

	CAN BUS L
Vedi foto 2
	Bianco/Marrone
	NON COLLEGARE.
SOLO per HPS 841, collegare al filo BIANCO/MARRONE del modulo HPA 16.

	Frecce

Collegamento da effettuare dalla lista 35
	Giallo/Verde

(HAZARD)
	Collegare al filo MARRONE nel connettore VERDE pos. 19, localizzabile sulla centralina nel tunnel centrale sotto i comandi del climatizzatore.

Oppure collegare al filo MARRONE nel connettore ROSSO dietro al pulsante blinker.

	Frecce
Collegamento da effettuare fino a lista 34
	Fili Gialli
(Lampade)
	Collegare ai fili BLU/BIANCO, AZZURRO/BIANCO, GIALLO, VERDE localizzabili nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida. Separare linee con diodi 1N 4004.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Filo Bianco/Rosso
	Collegare al filo MARRONE pos. K del connettore NERO a 10 vie localizzabile dentro la scatola dello sterzo, sotto il volante. Attenzione COMANDO NEGATIVO: per il funzionamento spostare il JUMPER della centralina.

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





Collegamenti Opzionali 
	Chiusura centralizzata
	Filo VIOLA (apertura)
	Non Disponibile 

	
	Filo GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi:
	Benzina & Diesel: Interrompere il filo VERDE/BIANCO pos. 48 del connettore GRIGIO a 56 vie connesso sul retro della scatola fusibili posta nel vano motore.

	Comando COMFORT
	Filo Marrone:
	La vettura non è equipaggiata con sistema COMFORT. Per ottenere la salita dei vetri è necessario utilizzare il modulo supplementare Hps 44A: x Verre gauche BLU (pos in salita) direttamente al pulsante di comando all’interno della porta di guida. X vetro Ant. DX AZZURRO (pos in salita), vetro Post. SX VERDE scuro (pos. in salita) e vetro Post. DX VERDE chiaro (pos in salita) posti in uscita dalla porta di guida.


REV 1: chiusa scheda e aggiornati collegamento per hazard da lista 35 (SM 25/01/19)
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

