	[image: image14.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

	Scheda Can Bus:
Citroën C3 2010(2017
	[image: image1.jpg]




	Selezione dip switch o software
	

	da CARLIST29
e successive
	Comando clacson
	[image: image2.jpg]


2 [image: image3.jpg]


9
	

	da CARLIST29
e successive
	Comando sirena
	[image: image4.jpg]


2 [image: image5.jpg]


A
	

	Disponibile a pag.2 l’installazione semplificata COD 26/28

con codici allarme di serie abilitati.
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegare al filo BIANCO pos. 1 del connettore NERO a 10 vie siglato “PB” connesso alla centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida (foto 1).

	
	Nero:
	Collegare ad un nodo di massa

	Abilitazione

CAN BUS


	Bianco/Verde
(can High)
	Collegare al filo VERDE pos. N. 3
	Nel connettore BIANCO a 10 siglato "PB1” connesso alla centralina BSI. Sono intrecciati tra loro

	
	Bianco/Marrone:
(can Low)
	Collegare al filo ROSSO pos. N. 5
	

	Hazard

Vedi foto 1
	Verde/Giallo:
	Collegare al filo BLU pos. 2 del connettore NERO a 10 vie siglato “PB” connesso alla centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida.

	Inibizione

(IMPORTANTE)
	Blu:
	Collegarsi al filo ROSSO pos. 27
	del connettore BIANCO “EH1” a 40 vie connesso, in alto, alla centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida (foto 2).

	Protezione porte

(Plafoniera temporizzata)
	Blu/Rosso:

(ingresso positivo)
	Positivo:

Collegarsi al filo ROSA della plafoniera nel montante lato guida. Serve per allarme e programmazione funzioni
	

	Protezione baule
	Verde/Nero:
(ingresso positivo)
	Non disponibile
	

	Comando CLACSON 

O SIRENA
	Bianco/Rosso:
	SEL. 2 9   Non collegare. Funzione ottenuta tramite CAN BUS.

SEL. 2 A   SIRENA quattro fili: Collegarsi al trigger positivo (BIANCO)

                SIRENA due fili: collegarsi al filo positivo della sirena (ROSSO)

	[image: image15.jpg]


[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]



	


Collegamenti Opzionali
	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo GRIGIO pos.4 del connettore BIANCO a 10 vie, siglato “PB1”, connesso sul fronte della centralina “BSI”.

	Comando COMFORT
Max 100 mA
	Marrone/Nero:
	La vettura non è equipaggiata con sistema COMFORT. Per ottenere la salita dei vetri è necessario utilizzare il modulo supplementare HPS 44:
Vetro Ant. SX MARRONE (pos in salita). 

Vetro Ant. DX MARRONE (pos in salita) direttamente ai pulsanti di comando posti sul tunnel centrale.

	Chiusura centralizzata
	VIOLA
GIALLO/BLU
	Collegare al filo ROSSO pos.27 (lo stesso dell’inibizione) per l’apertura ed il filo MARRONE pos.4 per la chiusura, del connettore “EH1” Bianco 40 vie.

Utilizzare il modulo supplementare HPA 500 e seguire lo schema CH20 a pagina seguente



[image: image8.wmf]Allarme

GIALLO/NERO

GIALLO/GRIGIO

GIALLO/BLU

GIALLO/ROSSO

VIOLA

GRIGIO

"

"

Chiude

Apre

selezione tempi:

chiusura 1 secondo

apertura 1 secondo

PORTA

CENTRALINA

(colorazione dei fili veicolo)

(v. testo scheda per la)

APRE

CHIUDE

Rv.01


	INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

Citroen C3  2010(

	SELEZIONE DIP SWITCH o SOFTWARE Utilizzare da CARLIST29 in avanti
Comando clacson
[image: image9.jpg]


 2 [image: image10.jpg]


 6
Comando sirena

[image: image11.jpg]


 2 [image: image12.jpg]


 8

	È possibile semplificare l’installazione su questa vettura abilitando, tramite il sistema diagnostico CITROËN (LEXIA), la presenza dell’allarme di serie. Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato o ad un concessionario CITROËN.
Dopo l’abilitazione eseguire i collegamenti sotto riportati

L’accensione del quadro vettura attraverso la chiave originale provoca il disinserimento dell’allarme. La chiave originale ha pertanto funzione di chiave di emergenza.

	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Questi collega colle possono essere ELIMINATI utilizzando il cablaggio CINCH

v.  foto 5
	Alimentazione

Vedi foto 1
	Filo Rosso:
	Collegare al filo BIANCO pos. 1 del connettore NERO a 10 vie connesso alla centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida (foto 1).

	
	
	Filo Nero:
	Collegarsi ad un nodo di massa

	
	Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde
(Can High)
	Collegare al filo VERDE pos. N. 3
	Nel connettore BIANCO a 10 siglato "PB1” connesso alla
centralina BSI.

	
	
	Bianco/Marrone
(can low)
	Collegare al filo ROSSO pos. N. 5 
	

	Comando CLACSON

  o SIRENA
	Bianco/Rosso
	SEL. 2 6   Non collegare. Funzione ottenuta tramite CAN BUS.

SEL. 2 8   SIRENA quattro fili: Collegarsi al trigger positivo (BIANCO)

                SIRENA due fili: collegarsi al filo positivo della sirena (ROSSO)

	Eseguire gli altri COLLEGAMENTI OPZIONALI a pag.1 se richiesto.

	
	
Utilizzare il cablaggio ZWW-019580
Connettere il connettore CINCH alla presa di predisposizione EA-NOIR localizzabile nella scatola fusibili (BSI), posta sotto il cruscotto lato guida ed eseguire l’installazione semplificata.


[image: image13.jpg]



PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1472546108

