	[image: image11.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 1

	
	
	

	Scheda Can Bus: 

Citroën C3 2017 (
	[image: image1.png]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
 Aggiornamento da LISTA31 in avanti 
	

	Comando clacson
	[image: image2.jpg]


C [image: image3.jpg]


2
	

	Comando sirena
	[image: image4.jpg]


C [image: image5.jpg]


3
	


ATTENZIONE: La versione con KEYLESS e specchietti elettrici non è 
compatibile con l’antifurto CAN BUS
COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME HPS845/6 E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
foto 1
	Rosso
	Collegarsi al filo NERO o GRIGIO di sezione 4 mm2 in pos. 2 del connettore Nero/Rosso “PP2 BLACK” nella centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare sul nodo di massa a telaio dietro al battitacco lato guida.

	CAN BUS
foto 3
	Bianco/Verde

Can H
	Collegarsi al filo GRIGIO pos. 3,
	nel connettore GRIGIO sotto il volante a quattro vie.

	
	Bianco/Marrone
Can L
	Collegarsi al filo VERDE pos. 1,
	

	Blinker

foto 2
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegare al filo ROSSO o BLU in pos.7, nel connettore BLU “EPB BLUE” a 60 vie nella centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida.

	Discriminatore

foto 1
	Blu
	ATTENZIONE: collegamento obbligatorio per il disinserimento dell’allarme.

Collegare al filo VERDE in pos. 11 del connettore MARRONE “EH1 BROWN” connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	
	ATTENZIONE: collegare una resistenza da 10 KΩ tra questo filo e l’alimentazione positiva.

In assenza di questa resistenza l’allarme potrebbe disinserirsi alla seconda pressione in chiusura del telecomando.
	
[image: image6.emf]filo BLU

Resistenza 10Kohm

filo positivo ROSSO



	Porte anteriori

(Plafoniera)

foto 4
	Blu/Rosso
(positivo)
	Collegarsi al filo ROSA in pos. 34 del connettore Nero “PAV BLACK” nella centralina BSI sotto il cruscotto lato guida. (Il segnale è positivo con la plafoniera accesa).

	Baule

foto 1
	Blu/Nero
(negativo – filo disponibile solo con HPS845/6)
	Collegarsi al filo BIANCO in pos. 19, oppure in posizione 7, del connettore MARRONE “EH1 BROWN” connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida. (Il segnale è negativo con il baule aperto).

	Comando CLACSON
O SIRENA
	Bianco/Rosso
	Sel. C2 - Non collegare. Funzione ottenuta tramite CAN BUS.

Sel. C3 - Collegare alla sirena.

	Blocco Motore 

Max 10A
	Fili Verdi
	Blocco Avviamento: Interrompere il filo ROSSO del connettore NERO a 6 vie, fissato davanti al contenitore stagno, della scatola fusibili vano motore, lato guida.

Blocco motore: Interrompere il filo BIANCO/BLU pos.32 del connettore BLU a 60 vie, siglato “EPB” connesso alla centralina BSI, sotto il cruscotto lato guida.




	[image: image7.jpg]




	[image: image8.jpg]




	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]





REV 1: corretta posizione CAN nella foto 3 (S.M. 11/02/19)
Chiusure Centralizzate

Sotto al cruscotto lato guida, nella parte frontale della centralina multifunzionale “BSI” NERA con portafusibili, in alto a sinistra, nel connettore NERO a 16 poli siglato “PH BLACK”: - BLU/ROSSO: pin n. 9, filo VERDE di sezione 1,5 mmq (filo di potenza del motorino porta autista, sempre negativo, positivo in chiusura). - BLU/GIALLO: pin n. 8, oppure pin n. 16 filo BIANCO oppure filo VIOLA di sezione 1 mmq (filo di potenza del motorino porta autista, sempre negativo, positivo in apertura). HPA 500
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1577779365.vsd

