	[image: image12.emf]
	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 6

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Citroen C4 Picasso   2012(
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE 
da CARLIST31 e successive
	

	Vettura con SOLO 
RADIOCOMANDI
	Comando clacson
	[image: image2.jpg]


C[image: image3.jpg]


2
	

	
	Comando sirena
	[image: image4.jpg]


C[image: image5.jpg]


3
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione 
	Rosso
	Collegarsi al filo NERO (o BIANCO) 4 mm2 del connettore NERO a 2 vie, connesso sul fronte della scatola fusibili vedi Fig.1, o

	
	
	al filo BEIGE pos. 4
	nel connettore GRIGIO a 4 vie connesso sotto il volante, all’interno della scatola dello sterzo.

	
	Nero
	Al filo GIALLO/VERDE pos. 2
	

	Abilitazione CAN BUS
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Al filo VIOLA pos. 3
	

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Al filo ROSA pos. 1
	

	Alternativa CAN BUS

(Fig.1)
	Bianco/Verde

 (CAN BUS H)
	Al filo BIANCO (o ARANCIONE) pos. 25 o pos.16
	nel connettore AZZURRO a 60 vie, sottoparte GRIGIA, connesso sul fronte della centralina BSI, in basso, posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone

(CAN BUS L)
	Al filo GIALLO (o VIOLA) pos. 23 o pos. 18
	

	Discriminatore

(Importante !)
	Blu
	Collegare al filo AZZURRO pos. 7 del connettore MARRONE 60 vie “EH1” connesso sul fronte della centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

Attenzione: dalla CARLIST 31 in alcune versioni il filo blu si può non collegare

	Frecce
(Fig.1)
	Giallo/Verde

(comando Hazard)
	Collegare al filo BIANCO (o AZZURRO o VIOLA) pos. 7 nel connettore AZZURRO 60 vie “EPB” nella sottoparte VERDE, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Plafoniera
	Rosso/blu

(ingresso positivo)
	Collegare al filo GRIGIO nel connettore a 18 pin NERO battitacco lato guida

Oppure al filo ROSA nel connettore GRIGIO dietro il parasole in alto, lato guida.

	Baule
	Verde-Nero
(ingresso positivo)
	Collegarsi al filo ROSSO/GRIGIO pos. 13

	Comando 

Clacson/Sirena
	Bianco/Rosso
	Selezione C2: Clacson pilotato direttamente dall’allarme, non collegare.
Selezione C3: Collegare il ROSSO/BIANCO dell’allarme al filo BIANCO (per la sirena a 4 fili) o al filo ROSSO (per le sirene a due fili). In alternativa è possibile collegarsi al clacson filo ARANCIO del connettore BIANCO a 20 vie fissato sotto lo sterzo. Selezionare Comando negativo (jumper sulla centralina) e suono intermittente.

	[image: image13.png]Vy PATROLLINE 4





[image: image6]



	
	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 7

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

CITROEN C4 Picasso   2012(
	[image: image7.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE 
da CARLIST31 e successive
	

	VETTURA con TRANSPONDER IK
	Comando sirena
	[image: image8.jpg]


2[image: image9.jpg]


D
	

	
	Comando clacson
	[image: image10.jpg]


2[image: image11.jpg]


E
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Alimentazione 
	Rosso
	Collegarsi al filo NERO (o BIANCO) 4 mm2 del connettore NERO a 2 vie, connesso sul fronte della scatola fusibili vedi Fig.1, o

	
	
	al filo BEIGE pos. 4
	nel connettore GRIGIO a 4 vie connesso sotto il volante, all’interno della scatola dello sterzo.

	
	Nero
	al filo GIALLO/VERDE pos. 2
	

	CAN BUS H
	Bianco/Verde
	Al filo VIOLA pos. 3 
	

	CAN BUS L
	Bianco/Marrone
	al filo ROSA pos. 1
	

	Frecce

(Fig.1)
	Giallo/Verde

(comando Hazard)
	Collegare al filo BIANCO (o AZZURRO) pos. 7 nel connettore AZZURRO 60 vie “EPB” nella sottoparte VERDE, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando 

Clacson/Sirena
	Bianco/Rosso
	Selezione 2E: Clacson pilotato direttamente dall’allarme, non collegare.
Selezione 2D: Collegare il ROSSO/BIANCO dell’allarme al filo BIANCO (per la sirena a 4 fili) o al filo ROSSO (per le sirene a due fili). Lasciare il selettore polarità su positivo.
In alternativa è possibile collegarsi al clacson filo ARANCIO del connettore BIANCO a 20 vie fissato sotto lo sterzo. 
Selezionare Comando negativo (Jumper, uscita relè su filo BIANCO/ROSSO) e suono intermittente.


Collegamenti Opzionali  

	Chiusura centralizzata

(solo x allarmi predisposti)
	VIOLA (apertura) 

GIALLO/BLU (chiusura)
	Collegare entrambi i fili di chiusura e apertura al filo VIOLA pos. 33 nel connettore AZZURRO 60 vie “EPB” nella sottoparte GRIGIA, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Blocco Motore
10 A
	Fili Verdi
	Avviamento: Interrompere il filo AZZURRO nel connettore NERO a 3 vie sul blocchetto di accensione, oppure interrompere il filo VIOLA (o ROSSO, o AZZURRO o BEIGE) pos. 22 nel connettore AZZURRO 60 vie “EPB” nella sottoparte GRIGIA, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

Pompa Carburante (Benzina e Diesel): Interrompere il filo ROSA, o BIANCO, pos. 32 nel connettore AZZURRO 60 vie “EPB” nella sottoparte GRIGIA, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero
	Informazione non disponibile


REV.7 INVERTITA SELEZIONE SIRENA/CLACSON




PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

