	[image: image7.jpg]



	Scheda di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 0

	
	
	

	Citroen C5X 2022(
	[image: image1.png]




	DIP SWITCH A: C - DIP SWITCH B: 8
	

	
[image: image2.emf]C

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

8

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

C 8


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST38 e successive
	

	Versione e-Tech con radiocomando Keyless
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegarsi al filo GRIGIO pos.16 
	del connettore NERO OBD, fissato sotto il cruscotto lato guida a sinistra.

	
	Nero
	Collegare al filo GIALLO/VERDE pos.5 
	

	Abilitazione CAN BUS

Foto 1
	Bianco/Verde

CAN BUS H
	Collegarsi al filo ROSA pos.3
	del connettore GRIGIO a 4 vie connesso dietro la centralina sotto il volante, dentro la scatola dello sterzo.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegarsi al filo BIANCO pos.1
	

	Hazard
Foto 2
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegare al filo GRIGIO del connettore BIANCO direttamente connesso al pulsante 4 frecce, nella console centrale, a destra del pulsante di avviamento.
Alternativa di collegamento sulla BSI: Collegarsi al filo in pos.45 del connettore VERDE a 76 vie, marchiato “ED1”, connesso alla centralina BSI, fissata sotto il cruscotto lato guida.  

	Clacson
	Bianco/Rosso
	Non collegare – funzione ottenuta tramite CAN BUS

	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme

Collegare il filo NERO del pulsante a massa


NOTA:

· Nel caso di baule non motorizzato, con l’allarme inserito lo sblocco del solo baule tramite telecomando provoca un ciclo di allarme. Per risolvere questa situazione, basterà entrare nelle impostazioni del veicolo – sblocco porte – deselezionare sblocco del solo baule. In questo modo all’apertura del baule tramite radiocomando, si apriranno tutte le chiusure centralizzate e l’allarme si disinserirà.
	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4





[image: image4]
	[image: image5.jpg]




	[image: image6.emf]
	Riferimento

Connettori

N° PIN

Colore

A

EB1

76

BLU

B

EM1

76

NERO

C

PR1

26

BLU

D

EB2

40

BIANCO

E

ED1

76

VERDE

F

ED2

5

VIOLA

G

PD1

4

MARRONE

H

PM1

6

NERO

J

PM3

3

NERO

K

PB2

28

MARRONE

L

PM2

28

GRIGIO




      Collegamenti opzionali
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Info Non Disponibile

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 

Max 10A
	Fili Verdi
	Info Non Disponibile


Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1728311631.vsd
C


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


8


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1728311645.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


C


8



