	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Dacia Dokker   2012(2021
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive
	Versione con radiocomandi
	[image: image2.jpg]


9[image: image3.jpg]


C
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Foto 1A/1B
	Rosso:
	Collegarsi al filo Rosso pos. 12 nel connettore marrone a 12 poli sulla centralina nera sotto al cruscotto lato guida 

	
	Nero:
	Collegarsi al filo Nero pos. 7 nel connettore marrone a 12 poli sulla centralina nera sotto al cruscotto lato guida 

	Abilitazione CAN BUS 
	Bianco/Verde:
CAN BUS H
	Collegarsi sulla presa OBDII 16 poli alla posizione n° 6

	
	Bianco/Marrone:
CAN BUS L
	Collegarsi sulla presa OBDII 16 poli alla posizione n° 14

	Indicatori di direzione Foto 2
	Fili Gialli:
	Collegarsi nel connettore BIANCO a 12 vie ai fili BIANCO (pos.5) 
e MARRONE (pos.12)

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso:
	Informazione non disponibile al momento

	[image: image4.emf]
	[image: image5.emf]
	[image: image6.emf]
	[image: image7.emf]


Collegamenti Opzionali 
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 
	Comandi di tipo negativo su filo unico. 

Collegare il filo di apertura e di chiusura dell’allarme al filo Verde pos. 31 nel connettore nero a 40 poli sulla centralina nera sotto al cruscotto lato guida.

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 
Max 10A
Foto3 
	Fili Verdi:
	AVVIAMENTO MOTORE: interrompere il filo ROSA in pos. 3 nel connettore rosso/nero a 4 vie dietro al blocco chiave di accensione.
Controllare sempre il valore di assorbimento durante la fase di avviamento. Usare un relais esterno se necessario. 

POMPA CARBURANTE: Informazione non disponibile al momento.

	Comando Comfort

Max 100mA
	Marrone/Nero:
	Informazione non disponibile al momento


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa, Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.3354411 Fax: +39.031.629417  E-mail: info@patrolline.it  Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto.

L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

