	[image: image5.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.1

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Dacia Sandero II  2012(2020
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive
	
	[image: image2.jpg]


 9[image: image3.jpg]


 C
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Filo Rosso:
(Positivo)
	Collegarsi al filo ROSSO pos12 del connettore MARRONE a 12 vie (v.foto)

	
	Filo Nero:
(Negativo)
	Collegarsi al filo VERDE/BIANCO pos7 del connettore MARRONE a 12 vie (v.foto)

	CAN BUS 

Vedi foto 1
	Bianco/Verde (can High)
	Collegarsi al filo MARRONE/BIANCO pos.4 del connettore NERO a 40 vie siglato “S1”, connesso alla centralina NERA “BCM”, sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone (can low)
	Collegarsi al filo GRIGIO/BIANCO pos.3 del connettore NERO a 40 vie siglato “S1”, connesso alla centralina NERA “BCM”, sotto il cruscotto lato guida.

	Indicatori di 
direzione
	Giallo

Giallo
	Collegarsi al filo VERDE/BIANCO pos. 5 e MARRONE/BIANCO pos. 12 del connettore BIANCO a 12 vie connesso alla centralina NERA “BCM”, sotto il cruscotto lato guida.

	Comando
 CLACSON 
	Bianco/Rosso:
	Collegarsi al filo pos 13 del connettore GRIGIO a 15 vie, connesso dietro il volante, all’interno della scatola dello sterzo.

	[image: image4.png]





Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata

(Collegare solo se si utilizzano tx supplementari negli allarmi predisposti)
	VIOLA (apertura) GIALLO/BLU (chiusura)
	Collegare aperture e chiusura al filo VERDE 0,5 mm²   nel connettore: NERO a 40 vie siglato “S1” connesso alla centralina BCM, sopra il battipiede lato guida. 

 Posizione: N. 31

	Blocco Motore 10A
	Verde

Verde
	Pompa carburante

Interrompere il filo GIALLO 0,5 mm²   Connesso sul retro della scatola fusibili 

posta sotto il cruscotto lato guida, in corrispondenza del Fuse N. 22 da 5A. 

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	Non presente


R.1 CV  canbus
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

