	[image: image12.png]Vy PATROLLINE 4





	Scheda di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 4

	
	
	

	Fiat 500x 2015(2022 (primo semestre)
	[image: image1.jpg]




	DIP SWITCH A: E - DIP SWITCH B: C
	

	
[image: image2.emf]E

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

C

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

E C


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST30 e successive
	

	Versione con radiocomando & Keyless
	

	Fiat 500x 2022 (secondo semestre) ( 
	[image: image4.jpg]




	DIP SWITCH A: E - DIP SWITCH B: E
	

	
[image: image5.emf]E

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

E

HPS 845 R
	
[image: image6.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

E E


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST38 e successive
	

	Versione con radiocomando & Keyless
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO/VERDE pos.16
	del connettore OBD a 16 vie posto sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare al filo NERO pos. 5
	

	Abilitazione CAN BUS 

Vedi foto 1
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo VERDE 
	del connettore NERO slitta rossa sotto al battitacco lato guida nel cablaggio verso i servizi posteriori.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo MARRONE 
	

	Hazard

Vedi foto 2
	Giallo/Verde
	Collegare al filo VERDE/ROSSO pos. 59 del connettore GRIGIO siglato PH a 60 vie connesso sul retro della scatola fusibili lato guida. Il filo è localizzabile anche nel connettore direttamente connesso dietro il pulsante delle 4 frecce.

	Alternativa FRECCE

Connessione opzionale Programmare la centralina per spostare il comando da uscita HAZARD a uscita RELE’
	Fili Gialli

Occorre separare le linee con DUE diodi da 3Amp (1N5406 o similari) 
	Anteriore e Lat. Sx: BLU-BIANCO (pos. 44)

Anteriore e Lat. Dx: BLU-NERO (pos. 58)
	Connettore: NERO-BLU a 60 vie connesso sul fronte della centralina BCM. 

	
	
	Posteriore Sx: BLU-BIANCO (pos. 50)

Posteriore Dx: BLU-NERO (pos. 33)
	Connettore: VERDE-BLU a 60 vie connesso sul fronte della centralina BCM. 

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	Attenzione comando negativo. Spostare il jumper sulla centralina. Collegare al filo VERDE/NERO localizzabile nel connettore NERO connesso alla centralina sotto il volante.
	
[image: image7.emf]

	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme

Collegare il filo NERO del pulsante a massa

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]





Collegamenti Opzionali  

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)

GIALLO/BLU (chiusura)
	Utilizzare il modulo HPA500

Comando ad unico filo v. schema CH23 sotto. Interrompere il filo VIOLA-ROSSO pos.9 nel connettore: VERDE-BLU a 60 vie connesso sul fronte della centralina BCM.

	Blocco Motore Max 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Versioni con chiave di accensione meccanica: interrompere il filo Marrone pos. 3 nel connettore nero a 3 poli direttamente dietro al blocchetto chiave di avviamento.
Pompa carburante diesel e benzina

Interrompere il filo VERDE-BIANCO 1,5 mm² nel fascio cavi che alimenta i servizi posteriori, dietro il battitacco lato guida. Usare un relè supplementare da 30A
Oppure

Interrompere il filo VERDE/ARANCIO (da 2.5mmq) localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida. Occorre interporre un relè supplementare da 30A.


SCHEMA DI CHIUSURA CENTRALIZZATA CH23

[image: image11.emf]POSITIVO

FISSO

GIALLO/ROSSO

470 Ohm

Resistenza

Apre

Chiude

GRIGIO

VIOLA

VERDE

GIALLO/GRIGIO

GIALLO/NERO

Massa

Porta di guida

Centralina

VIOLA / ROSSO

VIOLA / ROSSO

MARRONE

HPA 500

Non collegare

VIOLA 

ALLARME

GIALLO/BLU

ALLARME

GIALLO/BLU


Vedi foto 1
Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


REV.1: agg. Pos CAN

REV.2: aggiunto blocco motore (SDC 11/06/20)
REV.3: cambiate connessioni CAN BUS e HAZARD (SDC 01/04/2022)

REV.4: aggiunto anno 2022, cambio selezione in EE (SDC 21/09/2022) 
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY Tel: +39 031 0352088 Fax: +39 031 0352089 E-mail: info@patrolline.it  Verde Italia: +39 3664966876
Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto.

L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1725280081.vsd
E


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


C


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1725280093.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


E


C



_1724681406.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


E


E



_1724737310.vsd

_1724675750.vsd
E


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


E


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1677913911.vsd

