|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Ford EcoSport 2018 |  |  |  |  |
| Selezione dispositivo: Attenzione: aggiornare il dispositivo alla lista 32 o superiore |  |  |  |  |
| Installazione con cablaggio universale | solo radiocomando o con sistema keyless | A5 |  |  |

# COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione foto 1 e 2 | Rosso | Collegarsi al filo ROSSO o BIANCO / ROSSO di sezione di 2,5 mm2 nel connettore BIANCO/NERO a 72 vie connesso alla centralina BCM portafusibili nera situata sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero. |  |  |
|  | Nero | Collegarsi ad un nodo di massa originale della vettura dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |
| CAN BUS H foto 3 - 4 - 6 | Bianco / Verde Can High | Collegarsi al filo GRIGIO / ARANCIO |  | del connettore volante NERO a 59 vie dietro al fianchetto lato passeggero |
| CAN BUS L foto 3 - 4 - 6 | Bianco / Marrone Can Low | Collegarsi al filo VIOLA / ARANCIO |  |  |
| Frecce foto 1 e 2 | Giallo / Verde Hazard | Collegarsi al filo MARRONE o MARRONE / GIALLO pos. 12 nel connettore BIANCO / NERO a 72 vie connesso alla centralina BCM portafusibili nera situata sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero. |  |  |
| CLACSON foto 7 e 8 | Bianco / Rosso | Collegarsi al filo BIANCO / VERDE pos. 9 nel connettore GRIGIO a 18 vie, presente sotto il volante a destra all’interno della copertura plastica sotto la leva del tergicristallo. Attenzione: comando negativo. |  |  |
| foto 1 HAZARD +30 |  |  | foto 2 HAZARD +30 |  |
| CAN-BUS foto 3 |  |  | CAN-BUS foto 4 |  |

Collegamenti opzionali

| Blocco Motore MAX 10A | Fili Verdi | Blocco avviamento: Interrompere il filo VIOLA/GRIGIO pos.5 del connettore NERO a 6 vie connesso al pulsante START & STOP posto a destra del volante Blocco motore (Pompa Carburante): Interrompere il filo VIOLA/VERDE 2.5mm del connettore volante NERO a 70 vie fissato sopra il battitacco lato guida. Utilizzare un relè supplementare |
| --- | --- | --- |

REV. 1: inserita connessione clacson (15/01/19 – S.M.)

|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: FORD EcoSport 2018 |  |  |  |  |
| Selezione dispositivo: Attenzione: aggiornare il dispositivo alla lista 32 o superiore |  |  |  |  |
| Installazione con cablaggio OBD Pin to Pin | solo radiocomando o con sistema keyless | A9 |  |  |

# COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione foto 1 e 2 | Rosso | Collegarsi al filo ROSSO o BIANCO/ROSSO di sezione di 2,5 mm2 nel connettore BIANCO/NERO a 72 vie connesso alla centralina BCM portafusibili nera situata sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero. |  |
|  | Nero | Collegarsi ad un nodo di massa originale della vettura dietro il battitacco lato passeggero. |  |
| CAN BUS H foto 3 - 5 - 6 | Bianco/Verde Can High | Pin n° 6 del connettore OBD nel caso di cablaggio Pin-to- Pin. Oppure in assenza del cablaggio Pin-to-Pin: al filo BLU/BIANCO presente nella parte inferiore del connettore volante NERO a 59 vie dietro al fianchetto lato passeggero (il filo diventa BLU nella parte superiore). |  |
| CAN BUS L foto 3 - 5 - 6 | Bianco/Marrone Can Low | Pin n° 14 del connettore OBD nel caso di cablaggio Pin-to-Pin. Oppure in assenza del cablaggio Pin-to-Pin: al filo BIANCO presente nella parte inferiore del connettore volante NERO a 59 vie dietro al fianchetto lato passeggero (il filo rimane BIANCO nella parte superiore). |  |
| Frecce foto 1 e 2 | Giallo/Verde Hazard | Collegarsi al filo MARRONE o MARRONE/GIALLO pos. 12 nel connettore BIANCO/NERO a 72 vie connesso alla centralina BCM portafusibili nera situata sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero. |  |
| CLACSON foto 7 e 8 | Bianco/Rosso | Collegarsi al filo BIANCO/VERDE pos. 9 nel connettore GRIGIO a 18 vie, presente sotto il volante a destra all’interno della copertura plastica sotto la leva del tergicristallo. Attenzione: comando negativo. |  |
| CAN-BUS foto 5 |  |  | Parte superiore del connettore nel fianchetto foto 6 |
| foto 7 Conn. Clacson |  |  | Clacson foto 8 |

Collegamenti opzionali

| Blocco Motore MAX 10A | Fili Verdi: | Blocco Avviamento: informazione al momento non disponibile Blocco Motore: informazione al momento non disponibile |
| --- | --- | --- |

REV. 1: inserita connessione clacson (15/01/19 – S.M.)