	[image: image8.jpg]



	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.1

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

FORD Focus  2005(2011
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Protocollo disponibile da CARLIST30 fino a CARLIST36
	Versione con radiocomandi & keyless
	[image: image2.jpg]


1 [image: image3.jpg]


1
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ARANCIO 3mm posto nel fascio cavi localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato passeggero.

	
	Nero:
	Collegare al nodo originale di massa della vettura posto localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato passeggero.

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo GRIGIO posto nel fascio cavi localizzabile dietro il battitacco lato passeggero. Il filo è intrecciato con il filo BLU.

	
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo BLU posto nel fascio cavi localizzabile dietro il battitacco lato passeggero. Il filo è intrecciato con il filo GRIGIO.

	Indicatori di direzione

Vedi foto 3
	Fili Gialli:
	Collegare al filo BLU pos. 32 e al filo BLU/ROSSO pos. 33 del connettore MARRONE a 46 vie siglato FLOOR 1 connesso nella parte posteriore della scatola fusibili lato passeggero.

	Comando CLACSON

Vedi foto 2
	Bianco/Rosso
	COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità uscita allarme.

Collegare al filo NERO/BLU pos.6 del connettore NERO a 9 vie posto dentro la scatola dello sterzo sotto al volante.

	[image: image9.png]Vy PATROLLINE 4




[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	
[image: image6]


Collegamenti Opzionali 

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Benzina: Interrompere il filo VERDE/ARANCIO connesso all’interruttore inerziale posto dietro il bauletto lato passeggero
Diesel: Interrompere il filo VERDE/BLU connesso al fusibile N°34 posto nella scatola fusibili del vano motore, lato guida.

	Chiusure

(solo per gestione con radiocomando aggiuntivo)
	VIOLA (apertura) 
GIALLO/BLU (chiusura)
	Utilizzare il modulo supplementare HPA 500. 
Collegare il VIOLA e il GIALLO/BLU agli ingressi del modulo e seguire lo schema n°8 a pagina seguente. Occorre interrompere i conduttori di alimentazione dei motori blocca porte.
APERTURA: NERO 0,75 mmq.  Pos. N°1

POSITIVO CHIUSURA: NERO 0,75 mmq. Pos. N°2 

Situati nel connettore NERO a 18 vie connesso alla centralina motore alzavetro, all'interno della porta lato passeggero. 

	Comando COMFORT
Max 100mA
	Marrone/Nero:
	La salita vetri si ottiene soltanto da radiocomando originale se abilitata.


Chiusura Centralizzata CH8

Schema per polarità mista ai pulsanti

                                  
[image: image7.wmf]Allarme

GIALLO/NERO

GIALLO/GRIGIO

GIALLO/BLU

GIALLO/ROSSO

VIOLA

GRIGIO

+30

+ 30

"

"

Chiude

Apre

15A

15A

M

selezione tempi:

chiusura 1 secondo

apertura 1 secondo


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1050146882

