	[image: image11.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 3

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

FORD Focus   2011(2018
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Aggiornamento da LISTA30 in avanti
	Radiocomando

Classico e

intelligente “IK”
	[image: image2.jpg]


1 [image: image3.jpg]


4
	

	Aggiornamento FINO alla LISTA29
	Radiocomando

classico
	[image: image4.jpg]


1 [image: image5.jpg]


4
	

	
	Radiocomando intelligente “IK”
	[image: image6.jpg]


1 [image: image7.jpg]


5
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegarsi al filo ROSSO/MARRONE 4mm del fascio cavi posto sotto il cruscotto lato passeggero.

	
	Nero:
	Collegare sul nodo di massa posto dietro il battitacco lato passeggero.

	CAN BUS
	Bianco/ Marrone:
	Collegare al filo ARANCIO/VIOLA pos.40
	Nel connettore BIANCO-VERDE a 42 vie siglato “C1 ENGINE” connesso alla centralina BCM. 
Oppure sulla OBDII a 16 vie (pos.11 e 3) sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo ARANCIO/GRIGIO pos. 41
	

	Hazard

Vedi foto 2
	Giallo/Verde:
	Collegare al filo MARRONE/GIALLO pos.27 del connettore AZZURRO a 60 vie, connesso a sinistra sul fronte della centralina, posta dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo MARRONE del connettore GIALLO a 8 vie connesso all’interno della scatola sotto il volante.  Attenzione COMANDO NEGATIVO: per il funzionamento spostare il JUMPER della centralina 

	Chiusura centralizzata

(Collegamento opzionale per l’utilizzo di radiocomandi HPA974 Patrol)
	VIOLA 
(apertura) 
	Collegare entrambi i fili di apertura e chiusura al filo BIANCO/ROSSO pos.11 del connettore AZZURRO a 60 vie, connesso alla centralina posta dietro il cassetto portaoggetti, lato passeggero.

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Comando COMFORT
Max 100mA
	Marrone:
	Funzione ottenibile solo da radiocomando originale.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco avviamento: Interrompere il filo BLU/BIANCO pos.7 del connettore NERO a 7 vie direttamente connesso al blocchetto chiave.

	
	
	Blocco motore: Interrompere nella scatola fusibili del vano motore, il filo dietro il fusibile F33 da 15A. Utilizzare un relè supplementare da 30A.

	
	
	Pompa carburante – interrompere il filo AZZURRO pos.9   nel connettore: BIANCO-VERDE a 20 vie siglato “C6 ENGINE” connesso alla scatola fusibili posta dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero. 

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]/»,vsd

\E

ﬁll\

’

t






REV 2: chiusura vettura 2018 (SM 24/10/2018)
REV 3: aggiornato Blocco Motore su fuse n°33
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

