	[image: image7.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 1

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

FORD  S-MAX   2015(
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da Carlist32
e successive


	Versione con radiocomandi o transponder
	[image: image2.jpg]


A [image: image3.jpg]


5
	

	
	
	
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
(Foto 2)
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO pos. 28 nel connettore NERO/BIANCO a 36 vie posto sul fronte della centralina BCM nera con portafusibili, a sinistra del volante sotto la paratia lato conducente.

	
	Nero
	Collegare ad un nodo di massa originale posto a sinistra del volante sotto la paratia lato conducente.

	CAN BUS H
(Foto 3)
	Bianco/Verde
	Collegare al filo GRIGIO/ARANCIO pos. 4 del connettore volante GRIGIO a 14 vie posto nei pressi della centralina BCM nera portafusibili.

	CAN BUS L
(Foto 3)
	Bianco/Marrone
	Collegare al filo VIOLA/ARANCIO pos. 3 del connettore volante GRIGIO a 14 vie posto nei pressi della centralina BCM nera portafusibili.

	Frecce
(Foto 2)
	Giallo/Verde
(Hazard)
	Collegare al filo MARRONE/GIALLO pos. 19 del connettore NERO/GRIGIO a 52 vie, posto sul fronte della centralina BCM nera portafusibili, a sinistra del volante sotto la paratia lato conducente.

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso
	Informazione non disponibile (potrebbe essere simile al Transit 2016).

	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]





Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Non Disponibile

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore

MAX 10A
(Foto 2)
	Fili Verdi:
	Blocco avviamento: Interrompere il filo BLU/BIANCO in posizione 26 del connettore NERO/GRIGIO a 52 vie, posto sul fronte della centralina BCM nera portafusibili, a sinistra del volante sotto la paratia lato conducente.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	Non Disponibile


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

