|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Ford Tourneo connect 2014 2021 |  |  |  |  |
| SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE |  |  |  |  |
| Da CARLIST30 e successive | Versione con radiocomandi | 14 |  |  |

# COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Colore filo allarme | Posizione e connessione su vettura |
| --- | --- | --- |
| Alimentazione | Rosso: | Collegare al filo ROSSO da 6mm2 del connettore VERDE CHIARO a due vie, chiamato “C5 POWER”, nella scatola fusibili, fissata dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero. |
|  | Nero: | Collegare sul nodo di massa sotto il cruscotto lato guida. |
| Abilitazione CAN BUS | Bianco/Verde: CAN BUS H | Collegare al filo ARANCIO/GIGIO pos. 41 del connettore BIANCO/VERDE a 42 vie, chiamato “C1 ENGINE”, nella scatola fusibili. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/VIOLA. |
|  | Bianco/ Marrone: CAN BUS L | Collegare al filo ARANCIO/VIOLA pos. 40 del connettore BIANCO/VERDE a 42 vie, chiamato “C1 ENGINE”, nella scatola fusibili. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/GIGIO. |
| Hazard | Giallo/Verde | Collegare al filo MARRONE/GIALLO pos. 28 connettore BIANCO/BLU a 60 vie nella scatola fusibili, fissata dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero. |
| Comando CLACSON | Bianco/Rosso | Informazione non disponibile. |
| Hazard +30 Can Bus Foto 1 |  |  |

Collegamenti opzionali

| Chiusura centralizzata | VIOLA (apertura) | Collegarsi al filo MARRONE pos.11 del connettore BLU a 60 vie connesso alla scatola fusibili posta dietro il bauletto lato passeggero |
| --- | --- | --- |
|  | GIALLO/BLU (chiusura) | Collegarsi al filo VERDE/VIOLA pos.55 del connettore MARRONE a 60 vie connesso alla scatola fusibili posta dietro il bauletto lato passeggero |
| Blocco Motore Max 10A | Fili Verdi: | AVVIAMENTO: tagliare il filo BLU/BIANCO in pos.7 del connettore NERO/ROSSO a 7 vie, direttamente connesso al blocchetto chiave. POMPA CARBURANTE (DIESEL e BENZINA) : Tagliare li filo BLU in pos. 9 del connettore BIANCO/VERDE a 20 vie, chiamato “C6 ENGINE”, connesso alla scatola fusibili. |
| Comando COMFORT Max 100 mA | Marrone/Nero: | Informazione non disponibile. |