	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

FORD  Transit   2006(2014


	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive


	
	[image: image2.jpg]


0 [image: image3.jpg]


2
	

	Scheda valida l’utilizzo di interfacce canbus (es.HPS869) in quanto i segnali del radiocomando non sono rilevabili (è comunque possibile utilizzare un radiocomando supplementare, HPA974, negli allarmi predisposti).
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/VIOLA pos.16 del connettore OBD a 16 vie, fissato sotto il cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo.

	
	Nero:
	Collegare al filo NERO/GRIGIO pos.5 del connettore OBD a 16 vie, fissato sotto il cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo.

	Abilitazione 

CAN BUS 
Vedi foto 1
	Verde/Bianco:
	Collegarsi al filo VIOLA/ARANCIO
	del connettore OBD a 16 vie, fissato sotto il cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo. 

	
	Marrone/Bianco:
	Collegarsi al filo GRIGIO/ARANCIO 
	

	
	Opzione connessione canbus:
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo ARANCIO/GRIGIO pos.53 del connettore BLU a 76 vie siglato “C4” connesso alla centralina BCM. 

	
	
	Bianco/ Marrone:
	Collegare al filo VIOLA/GRIGIO pos.54 del connettore BLU a 76 vie siglato “C4” connesso alla centralina BCM. 

	Hazard

Vedi foto 2
	Giallo/Verde:
	collegarsi al filo MARRONE del connettore NERO, connesso direttamente al pulsante Hazard.

	Comando Clacson

Vedi foto 3

	Bianco/Rosso:
	Collegare al filo BLU/BIANCO pos.6 del connettore NERO a 9 vie, connesso sotto il volante.

COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità uscita allarme.

	Chiusura centralizzata

Vedi foto 4
	VIOLA (apertura) 
	Collegarsi al filo BLU del fascio cavi in uscita dalla porta lato guida.

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	Collegarsi al filo GRIGIO/BLU del fascio cavi in uscita dalla porta lato guida.

	Comando 
COMFORT


	Marrone/Nero:


	Funzione confort non disponibile.

Per chiudere i vetri installare il modulo supplementare HPS 44A ed eseguire lo schema di collegamento AL1: 

· Ant SX: interrompere il filo NERO connesso alla pulsantiera porta di guida. 
· Ant. DX: interrompere il filo VERDE/ARANCIO localizzabile nel fascio cavi in uscita porta lato passeggero.

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo MARRONE/GIALLO pos.1 del connettore a 7 vie, direttamente connesso al blocchetto chiave.

	
	
	

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]W——r





	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]





PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

