	[image: image13.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 2

	
	
	

	Scheda Can Bus:
Hyundai IX35   2010(2015
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive


	
	[image: image2.jpg]


B [image: image3.jpg]


0
	

	POSSIBILE INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA PER VETTURE CON ALLARME DI SERIE (SEL. B1/B2, v. pag.2)
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO 6 mm del connettore BIANCO a 4 vie marcato “B”, connesso sul fronte della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero:
	Collegare al nodo di massa originale, posto dietro il battitacco lato guida.

	CAN BUS H
Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo BLU pos.8 del connettore BIANCO a 18 vie marcato “H”, connesso sul retro della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	CAN BUS L
Vedi foto 1
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo ROSSO pos.1 del connettore BIANCO a 18 vie marcato “H”, connesso sul retro della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Hazard
Vedi foto 2
	Giallo/Verde:
	Collegare al filo GIALLO pos.6 del connettore BIANCO a 6 vie connesso direttamente sul retro del pulsante HAZARD 4 frecce.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo BIANCO pos.1 del connettore BIANCO a 12 vie del connettore GRIGIO a 8 vie posto dentro la scatola dello sterzo sotto al volante. Attenzione COMANDO NEGATIVO: per il funzionamento spostare il JUMPER della centralina.

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA 
(apertura)
	Interrompere il filo ROSA pos.28 per l’apertura e il filo MARRONE pos.34 per la chiusura, del connettore BIANCO a 40 vie, siglato “D”, connesso sul fronte scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.(Utilizzare modulo HPA 500 schema CH8)

	
	GIALLO/BLU
 (chiusura)
	

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo ROSSO pos.6 del connettore BIANCO a 18 vie, marcato “A”, connesso sul fronte della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	Non Disponibile


	
	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 1

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

HYUNDAI IX35 (oem ALARM) 2010(2015
	[image: image7.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive


	Comando clacson
	[image: image8.jpg]


B[image: image9.jpg]


1
	

	
	Comando sirena

(selezione rimossa da lista 33)
	[image: image10.jpg]


B[image: image11.jpg]


2
	

	Scheda valida su vetture con allarme di serie gia’ PRESENTE.   Durante il ciclo di allarme, lampeggiano le luci di posizione e suonA il clacson dell’allarme originale.
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO 6 mm del connettore BIANCO a 4 vie marcato “B”, connesso sul fronte della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare al nodo di massa originale, posto dietro il battitacco lato guida.  

	CAN BUS H
Vedi foto 1
	Bianco/Verde
	Collegare al filo BLU pos.8 del connettore BIANCO a 18 vie marcato “H”, connesso sul retro della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	CAN BUS L
Vedi foto 1
	Bianco/Marrone
	Collegare al filo ROSSO pos.1 del connettore BIANCO a 18 vie marcato “H”, connesso sul retro della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando Clacson

SELEZIONE B 1
	Bianco/Rosso
	NON COLLEGARE. Funzione ottenuta tramite CAN BUS. 

	Comando Sirena

SELEZIONE B 2

(selezione rimossa da lista 33)
	
	Sirena Autoalimentata: Collegare al filo BIANCO

Sirena non autoalimentata: Collegare al filo ROSSO

	[image: image12.jpg]





ATTENZIONE: la selezione B2 è stata rimossa dalla lista 33. Volendo usare una sirena utilizzare la selezione B1 e collegarla come indicato. Eventualmente volendo rimuovere i comandi CAN per il Clacson dell’allarme originale procedere con la programmazione indicata nelle istruzioni dell’allarme.

Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Interrompere il filo ROSA pos.28 per l’apertura e il filo MARRONE pos.34 per la chiusura, del connettore BIANCO a 40 vie, siglato “D”, connesso sul fronte scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.(Utilizzare modulo HPA 500 schema CH8)

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo ROSSO pos.6 del connettore BIANCO a 18 vie, marcato “A”, connesso sul fronte della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero
	Non Disponibile


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

