	[image: image7.jpg]



	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 2

	
	
	

	Scheda Can Bus: 


Jaguar XF   2010(2015
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da 
Carlist32
e successive


	
	[image: image2.jpg]


6[image: image3.jpg]


5
	

	
	RADIOCOMANDI
	
	

	
	
	
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegare al filo BLU/ROSSO pos. 6 nel connettore GRIGIO a 6 poli, sulla centralina portafusibili sotto al cruscotto dietro al battitacco lato passeggero.

	
	Nero
	Collegare in un nodo di massa originale a telaio, dietro al battitacco lato passeggero. 

	CAN BUS H
Vedi foto 1 e 2
	Bianco/Verde
	Collegare al filo GRIGIO/ARANCIONE pos. 11
	del connettore volante BIANCO a 20 poli nel fianchetto a destra del cassetto portaoggetti, vicino alla porta lato passeggero.

	CAN BUS L
Vedi foto 1 e 2
	Bianco/Marrone
	Collegare al filo VIOLA/ARANCIONE pos. 10
	

	Indicatori di direzione

Vedi foto 1 e 3
	Giallo/Verde

(Hazard)
	Collegare al filo MARRONE/GIALLO pos. 5 
	

	Comando CLACSON
Vedi foto 2
	Bianco/Rosso
	Settare l’allarme per comando NEGATIVO, collegare al filo BLU/GRIGIO pos. 17, 
	

	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4




[image: image4.jpg]



	
[image: image5]
	[image: image6.jpg]





Collegamenti Opzionali:
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Informazione non disponibile.

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	Informazione non disponibile.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco Avviamento: interrompere il filo GRIGIO/ARANCIONE sul relais siglato R17, del pin n°2 nella scatola portafusibili nel vano motore.
Centralina Motore (benzina): interrompere il filo BLU/ROSSO sul fusibile siglato F27, nella scatola portafusibili nel vano motore.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	Informazione non disponibile.


Rev 2: Corretto anno di fine produzione (2015) (S.M. 27/03/2019)
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it   Web: www.patrolline.it  Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

