	[image: image9.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 4

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Jeep Compass 2017(
	[image: image1.png]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da Carlist33
e successive
	Con radiocomando 

o 

con sistema keyless
	[image: image2.jpg]


E[image: image3.jpg]


C
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO pos. 16, 
	nel connettore NERO della presa OBD a 16 vie posto sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegarsi al filo NERO pos. 4,
	

	Collegamento CAN BUS fino al 2017
Vedi foto 1
	Bianco/Verde

CAN H
	Collegarsi al filo GRIGIO/BIANCO pos. 6
	

	
	Bianco/Marrone

CAN L
	Collegarsi al filo GIALLO pos. 14
	

	Collegamento CAN BUS dal 2018

Vedi foto 3
	Bianco/Verde

CAN H
	Collegarsi al filo MARRONE/BIANCO pos. 58
	nel connettore VERDE a 60 vie sul fronte della centralina body sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone

CAN L
	Collegarsi al filo GIALLO pos. 57
	

	Hazard
Vedi foto 2 – 2a
	Giallo/Verde
	Collegarsi al filo BIANCO/BLU pos.59 del connettore GRIGIO a 60 vie, siglato “PH”, fissato dietro la centralina BSI, sotto il cruscotto lato guida.

In alternativa collegarsi al filo BIANCO/BLU pos. 8 del connettore NERO a 8 vie, direttamente connesso dietro al pulsante Hazard. 
Interporre sul filo dell’allarme una resistenza da 1KΩ (Ohm) in serie. 

Programmare la funzione n°9 “FORZA USCITA FRECCE SU RELAY DI POTENZA”

	Comando CLACSON
Vedi foto 4
	Bianco/Rosso
	Collegarsi al filo VIOLA/VERDE pos.9 del connettore NERO a 10 vie, direttamente connesso alla centralina fissata sotto il volante, all’interno della scatola dello sterzo.
Attenzione comando NEGATIVO: spostare il jumper sulla centralina di allarme.

	[image: image4.emf]
	[image: image5.jpg]



	[image: image6.emf]

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]





Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 

GIALLO/BLU (chiusura)
	Info non disponibile

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Pompa carburante (diesel): Interrompere il filo BLU/ARANCIONE da 1 mm2 pos. 2 del connettore GRIGIO a 6 vie situato dietro al battitacco lato guida. 

UTILIZZARE UN RELE SUPPLEMENTARE DA 30A
Diesel dal 2021: Interrompere filo ROSA/ARANCIO 0.5mm pos.1 del connettore a 20 vie con levetta BLU collegato alla BODY, fissata sotto il cruscotto lato guida.

	Comando COMFORT
Max 100 mA
	Marrone/Nero:
	Non può essere pilotata la salita automatica dei vetri, non essendo accessibili i fili di potenza dei motorini alzacristalli, elettronica di comando integrata.


REV 1: aggiunta nuova connessione CAN per vetture 2018 (23/11/18 – SM)
REV 2: aggiunto BM (16/07/19 – SdC)

REV 3: aggiunto RELAY su BM (25/09/20 – SdC)
REV 4: aggiunto clacson. Aggiunta foto CAN BUS su centralina BCM e corrette posizioni. Corretto valore resistenza comando Hazard (23/03/2022 – SdC)
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

