	[image: image6.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Land Rover Freelander2 (L359) 2007(2014
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Compatibile da CARLIST29
a CARLIST36
	Versione con radiocomandi
	[image: image2.jpg]


6 [image: image3.jpg]


1
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO 6mm del connettore NERO a 2 vie connesso sul fianco destro della scatola fusibili fissata dietro il cassetto porta oggetti, lato passeggero.

	
	Nero:
	Collegare al nodo originale di massa posto a sinistra della scatola fusibili dietro il cassetto porta oggetti, lato passeggero.

	Hazard
Vedi foto 2
	Giallo/Verde:
	Connettore 10 pin Filo Marrone/Giallo pos.3, dietro pulsante Hazard.

Oppure:

Collegare al filo MARRONE/GIALLO pos. 66 del connettore BLU a 76 vie connesso alla scatola fusibili fissata dietro il cassetto porta oggetti, lato passeggero.

	 Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo GRIGIO/ARANCIO pos.49 del connettore VERDE a 76 vie connesso alla scatola fusibili fissata dietro il cassetto porta oggetti, lato passeggero. 

	
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo VIOLA/ARANCIO pos.50 del connettore VERDE a 76 vie connesso alla scatola fusibili fissata dietro il cassetto porta oggetti, lato passeggero.

	Comando CLACSON


	Bianco/Rosso
	COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità uscita allarme.

Collegare al filo VERDE pos.8 del connettore NERO a 12 vie posto dentro la scatola dello sterzo sotto al volante.
oppure

al filo Marrone da 0.5mm pos.8 del connettore VERDE a 10 vie posto dentro la scatola dello sterzo sotto al volante.

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]





Collegamenti opzionali 

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Tagliare il filo BLU/VERDE connesso sul retro del fusibile N°7 da 5A posto nella scatola fusibili del vano motore, lato guida. 

	Comando COMFORT
	Marrone:
	La salita dei vetri funziona solo con il radiocomando originale


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

