	[image: image10.jpg]



	Scheda di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 2

	
	
	

	Land Rover Range Rover Evoque (L551) 2018 ( 2021
	[image: image1.jpg]




	DIP SWITCH A: 6 - DIP SWITCH B: 7
	

	
[image: image2.emf]6

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

7

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

6 7


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST33 e successive
	

	Land Rover Range Rover Evoque (L551) 2021 (
	

	DIP SWITCH A: 6 - DIP SWITCH B: 8
	

	
[image: image4.emf]6

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

8

HPS 845 R
	
[image: image5.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

6 8


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST37 e successive
	

	Versione Hybrid con radiocomando Keyless
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Intercettare il filo positivo nel battitacco lato passeggero.

	
	Nero
	Collegare in un nodo di massa originale a telaio, dietro al battitacco lato passeggero. 

	Collegamento 

CAN BUS

Fig. 1
	Bianco/Verde

CAN BUS H
	Collegare al filo GIALLO/ARANCIONE pos. 53 
	sul connettore siglato “C3BP01C” situato nella Body Computer portafusibili sotto il battitacco lato passeggero.

	
	Bianco/Marrone

CAN BUS L
	Collegare al filo GIALLO/VIOLA pos. 54
	

	Hazard
Fig. 1 e 3
	Giallo/Verde
	Collegare al filo GIALLO/VERDE pos. 59 sul connettore siglato “C3BP01E” situato nella Body Computer portafusibili sotto il battitacco lato passeggero.

	CLACSON
Fig. 4
	Bianco/Rosso
	Collegarsi al filo del relè NERO del clacson, situato sulla centralina portafusibili localizzabile nella paratia del vano motore. ATTENZIONE comando negativo, settare l’uscita allarme in modo appropriato.
	
[image: image6.emf]

	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme

Collegare il filo NERO del pulsante a massa

	Centralina Body Computer portafusibili localizzabile sotto il battitacco lato conducente:
[image: image11.png]Vy PATROLLINE 4




[image: image7.png]P






	 
[image: image8]
	[image: image9.jpg]





Collegamenti Opzionali:
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Informazione non disponibile.

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	Informazione non disponibile.

	Blocco Motore 
Max 10A
Fig. 1 e 3.
	Fili Verdi:
	Blocco Avviamento: Interrompere il filo BLU/VIOLA o VERDE/VIOLA pos. 59 sul connettore C3BP01B situato nella Body Computer portafusibili sotto il battitacco lato conducente.


   Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


REV. 0: emissione (SM - 20/08/19)

REV. 1: Aggiornamento Blocco avviamento (SDC – 23/09/20)

REV.2: Aggiunta selezione 68 dal 2021 (SDC 06/12/2022)
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it   Web: www.patrolline.it  Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1731828446.vsd
6


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


7


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1731828460.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


6


7



_1731828608.vsd

_1731825966.vsd
6


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


8


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1731825947.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


6


8



