	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4





	Scheda di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 0

	
	
	

	Land Rover Range Rover Velar 
(L560) 2021 (
	[image: image1.jpg]




	DIP SWITCH A: 6 - DIP SWITCH B: 8
	

	
[image: image2.emf]6

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

8

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

6 8


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST37 e successive
	

	Versione Hybrid con radiocomando Keyless
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Intercettare il filo positivo nel battitacco lato passeggero.

	
	Nero
	Collegare in un nodo di massa originale a telaio, dietro al battitacco lato passeggero. 

	Collegamento 

CAN BUS 

Fig. 1 e 4
	Bianco/Verde

CAN BUS H
	Collegare al filo GIALLO/ARANCIONE pos. 53 
	sul connettore siglato “C3BP01C” situato nella Body Computer portafusibili sotto il battitacco lato passeggero

	
	Bianco/Marrone

CAN BUS L
	Collegare al filo GIALLO/VIOLA pos. 54
	

	Hazard
Fig. 1 e 3
	Giallo/Verde
	Collegare al filo MARRONE/GIALLO pos. 59 sul connettore siglato “C3BP01E” situato nella Body Computer portafusibili sotto il battitacco lato passeggero.

	Clacson
	Bianco/Rosso
	Informazione non disponibile.

	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme

Collegare il filo NERO del pulsante a massa

	Centralina Body Computer portafusibili localizzabile sotto il battitacco lato passeggero, alla destra del cassetto porta oggetti:

[image: image4.png]P





	[image: image5.jpg]




	[image: image6.png]



	[image: image7.jpg]





Collegamenti Opzionali:
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
GIALLO/BLU (chiusura)
	Informazione non disponibile.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Motore 2000 cc: Interrompere il filo GIALLO/GRIGIO pos. 59 sul connettore C3BP01B situato nella Body Computer portafusibili sotto il battitacco lato passeggero, vedi Fig. 1 e 3.
Motore 3000 cc: nel vano motore lato passeggero interrompere il filo del fusibile FF12 da 15A, utilizzando un relè supplementare da 30 A.

Alternativamente interrompere il filo GRIGIO/VIOLA in pos. 55 nella connessione sinistra della centralina NERA nel vano motore lato passeggero a destra della scatola fusibili vedi Foto 2.


   Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it   Web: www.patrolline.it  Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1731825966.vsd
6


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


8


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1731825947.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


6


8



