|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev. 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: MAN TGE 2017 |  |  |  |  |
| SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE |  |  |  |  |
| Aggiornamento da LISTA28 in avanti | Radiocomando Classico o con Sistema Keyless KESSY | 79 |  |  |

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione Vedi foto 1 - 2 | Rosso | Collegare al filo ROSSO/AZZURRO pos. 73, |  |  | del connettore BIANCO/NERO a 73 vie siglato A, connesso alla centralina nera dietro la scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida. |  |
|  | Nero | Collegare al filo MARRONE pos. 63, |  |  |  |  |
| CAN BUS H Vedi foto 1 - 3 | Bianco/Verde | Collegare al filo ARANCIO/VERDE pos. 16, |  |  |  |  |
| CAN BUS L Vedi foto 1 - 3 | Bianco/Marrone | Collegare al filo ARANCIO/MARRONE pos. 17, |  |  |  |  |
| Hazard Vedi foto 1 - 4 | Giallo/Verde | Collegare al filo GIALLO/ROSSO o GIALLO/BIANCO pos. 42 del connettore BIANCO/NERO a 73 vie siglato C, connesso alla centralina nera dietro la scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida. |  |  |  |  |
| CLACSON | Bianco/Rosso | Informazione non disponibile |  |  |  |  |
| Foto 1 Conn. C Conn. A |  |  |  | +30 Foto 2 GND |  |  |
| Foto 3 CAN BUS |  |  | HAZARD Foto 4 GND +30 |  |  | Bl. Avv. Foto 5 |

Collegamenti Opzionali

| Chiusura Centralizzata | Giallo/Blu (Chiusura) | Informazione non disponibile |
| --- | --- | --- |
|  | Viola (Apertura) |  |
| Blocco Motore 10A | Fili Verdi | Blocco avviamento: interrompere il filo ROSSO/NERO 0,75 mm² nel connettore NERO/ROSSO a 16 vie connesso alla centralina posta dietro il volante, sotto il piantone sterzo. Vedi foto 5 |
| Comando COMFORT | Marrone | Informazione non disponibile |

Rev. 0: emissione (SM – 20/08/2019)