|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Mazda 2 2014 |  |  |  |  |
| SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE |  |  |  |  |
| da CARLIST30 e successive | Per versione con radiocomando e Chiave intelligente IK | 8 3 |  |  |

# COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Colore filo allarme |  | Posizione e connessione su vettura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione Vedi foto 1 | Rosso: |  | Collegare al filo BLU pos.16 |  | nel connettore OBDII a 16 vie localizzabile sotto il cruscotto lato guida. |
|  | Filo Nero: |  | Collegare al filo NERO pos.4 |  |  |
| Abilitazione CAN BUS Vedi foto 1 | Bianco/Verde: Can Bus H |  | Collegare al filo VERDE pos.6 |  |  |
|  | Bianco/Marrone: Can Bus L |  | Collegare al filo ROSSO pos.14 |  |  |
| Frecce Vedi foto 2 & 3 | Fili Gialli: |  | Frecce a linee separate: Collegare al filo BLU pos.3A (Ant.SX); al filo ROSSO pos.3B (Ant.DX) del connettore BIANCO a 22 vie; al filo BLU pos.1E (Post.SX); e filo ROSSO pos.1G (Post.DX); del connettore BIANCO a 12 vie. I connettori sono collegati alla centralina BCM posta sotto il cruscotto lato guida. Separare le linee con 4 Diodi 1N4004. |  |  |
| Comando CLACSON | Bianco/Rosso: |  | Collegare al filo VIOLA/ROSSO del connettore BIANCO a 16 vie posto dentro la scatola nera del volante. |  |  |
| Can Bus L Can Bus H -31 +30 Foto 1 |  | Frecce Anteriori Foto 2 |  | Frecce posteriori Foto 3 |  |

Collegamento opzionali

| Chiusure centralizzate | VIOLA (apertura) | Informazione non disponibile |
| --- | --- | --- |
|  | GIALLO/BLUE (chiusura) |  |
| Blocco motore 10A | Fili Verdi: | Motorino di avviamento: Sotto la copertura dello sterzo, a destra, sulla centralina multifunzionale NERA, nel connettore BIANCO a 24 poli, pin n. 23. |
| Comando COMFORT | Marrone: | Questo veicolo non è equipaggiato con a funzione COMFORT. |