	[image: image11.jpg]



	Scheda di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 0

	
	
	

	Mercedes GLC (X256) 2022(
	[image: image1.png]




	DIP SWITCH A: 5 - DIP SWITCH B: D
	

	
[image: image2.emf]5

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

D

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

5 D


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST38 e successive
	

	Versione Hybrid con radiocomando Keyless
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Installazione lato guida

	Alimentazione
Vedi foto 1
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO 2mm
	Del connettore AZZURRO a 63 vie “RB1”, connesso in alto a destra della centralina CAS, fissata sotto al cruscotto lato guida, in alto a sinistra.

	
	Nero
	Collegare al filo MARRONE 2mm
	

	Collegamento

CAN BUS lato guida
Vedi foto 1
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo VIOLA/BIANCO pos.11
	Del connettore BIANCO a 32 vie connesso alla centralina CAS, fissata sotto al cruscotto lato guida, in alto a sinistra.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo GRIGIO pos.10
	

	Installazione lato passeggero

	Alimentazione
Vedi foto 1
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO 2mm
	Del connettore VIOLA connesso alla scatola fusibili dietro il battitacco lato passeggero.

	
	Nero
	Collegare al filo MARRONE 2mm
	Del nodo di massa originale dietro il battitacco lato passeggero.

	Collegamento

CAN BUS lato passeggero
Vedi foto 1
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo VIOLA/BIANCO
	Del connettore BIANCO a 33 vie, fissato alla centralina posta sotto il sedile del passeggero.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo GRIGIO
	

	Frecce

Vedi foto 3
	Fili Gialli
	Attenzione: su questa vettura è possibile comandare solo le frecce posteriori.

Collegare al filo VIOLA/NERO pos.60 del connettore BIANCO a 63 vie “RB1” e al filo VERDE/BIANCO pos.17 del connettore AZZURRO a 63 vie “RB2”. I connettori sono connessi alla centralina GRIGIA, fissata nel vano bagagli a destra.

	CLACSON
Vedi foto 1
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo GIALLO/VERDE pos.8 del connettore VIOLA a 31 vie siglato “MR2” connesso alla centralina CAS, fissata sotto al cruscotto in alto a sx. 
Attenzione utilizzare un relè supplementare da almeno 20A per pilotare il clacson. 


[image: image4.emf]
	
[image: image5.emf]85 –Collegare al filo BIANCO/ROSSO dell’allarme

86 –Collegare ad una massa fissa -31

30 –Collegare ad un positivo fisso +30

87 –Collegare al filo di comando clacson della vettura

87A



	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme

Collegare il filo NERO del pulsante a massa


	[image: image12.jpg]


[image: image13.png]Vy PATROLLINE 4




[image: image6.jpg]




	[image: image7.jpg]o —

N RSN N
b

o RGN e e

£ ?"“\ AL

&

Lt






	
	[image: image8.jpg]




	
[image: image9]
	
[image: image10]


Collegamenti Opzionali 

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco motore: Interrompere il filo ROSA nella scatola fusibili del vano motore lato guida in corrispondenza del fusibile da 5A. Vedi foto2 


Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1733059298.vsd
5


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


D


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1733059922.vsd

_1733059256.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


5


D



_1716727308.vsd
87A


85 – Collegare al filo BIANCO/ROSSO dell’allarme


86 – Collegare ad una massa fissa -31


30 – Collegare ad un positivo fisso +30


87 – Collegare al filo di comando clacson della vettura



