|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Mercedes “GLE” (W167) 2019 |  |  |  |  |
| SELEZIONE DIP SWITCH E SOFTWARE |  |  |  |  |
| Da CARLIST33 e successive | Versione con radiocomandi & Keyless | 58 |  |  |

# COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Colore filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione Vedi foto 1-2 | Rosso: | Collegare alla diramazione originale della batteria, nel vano motore lato guida utilizzando il passacavo nella parte alta della paratia, oppure collegare al filo ROSSO 2.5mm del fascio cavi sotto la tappezzeria poggiapiedi del lato passeggero. |  |
|  | Nero: | Collegare al nodo di massa originale dietro il battitacco lato guida oppure sotto la tappezzeria poggiapiedi del lato passeggero. |  |
| Abilitazione CAN BUS Vedi foto 2 | Bianco/Verde: CAN BUS H | Collegare al filo MARRONE/ROSSO localizzabile nel fascio cavi sotto al cruscotto lato guida, vicino al connettore OBD, oppure collegare al filo MARRONE/ROSSO della vettura localizzabile di una delle derivazioni CAN BUS sotto la tappezzeria poggia piedi del lato passeggero. Il filo è intrecciato con il filo MARRONE. |  |
|  | Bianco/Marrone: CAN BUS L | Collegare al filo MARRONE localizzabile nel fascio cavi sotto al cruscotto lato guida, vicino al connettore OBD, oppure collegare al filo MARRONE della vettura localizzabile di una delle derivazioni CAN BUS sotto la tappezzeria poggia piedi del lato passeggero. Il filo è intrecciato con il filo MARRONE/ROSSO. |  |
| Comando CLACSON | Bianco/Rosso: | Info non disponibile al momento |  |
| Lato Guida |  |  | Lato Passeggero |

Collegamenti Opzionali

| Chiusura Centralizzata | Viola (apertura) Giallo/Blu (chiusura) | Non è possibile comandare la chiusura centralizzata |
| --- | --- | --- |
| Blocco Motore Max 10A | Fili Verdi: | Blocco avviamento: Interrompere il filo ROSSO-VERDE 2,5 mm² del connettore GRIGIO a 4 vie connesso sul retro della scatola fusibili del vano motore, lato guida. ATTENZIONE: Utilizzare un relè supplementare da 30 Amp |