|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev. 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Nissan Leaf 2017 |  |  |  |  |
| SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE |  |  |  |  |
| da CARLIST29 e successive | Con radiocomandi | 4 7 |  |  |
|  | Con chiave intelligente | 3 1 |  |  |

# COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione Vedi foto 1 e 2 | Rosso | Collegare al filo GIALLO pos. 15 del connettore BIANCO a 15 vie “M69” connesso alla centralina BCM posta a sinistra dietro il cassetto porta oggetti lato passeggero. |  |  |
|  | Nero | Collegare al nodo originale di massa della vettura localizzabile dietro il battitacco lato passeggero. |  |  |
| CAN BUS Vedi foto 1 e 3 | Bianco/Verde CAN H | Collegare al filo BLU pos. 22, |  | del connettore NERO a 40 vie “M68” connesso alla centralina BCM posta a sinistra dietro il porta oggetti lato passeggero. |
|  | Bianco/Marrone CAN L | Collegare al filo ROSA pos. 21, |  |  |
| Frecce Vedi foto 1 e 2 | Fili Gialli LAMPADE | Collegare ai fili VIOLA pos. 5 e BIANCO pos. 6 del connettore BIANCO a 15 vie “M69” connesso alla centralina BCM posta a sinistra dietro il cassetto porta oggetti lato passeggero. |  |  |
| CLACSON Vedi foto 1 e 4 | Bianco/Rosso | COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità uscita allarme. Collegare al filo VERDE del connettore GRIGIO a 8 vie connesso sotto il volante, all’interno della copertura plastica del volante. |  |  |

Collegamenti opzionali

| Blocco Motore 10A | Fili Verdi: | informazione non disponibile |
| --- | --- | --- |
| Comando COMFORT | Marrone: | La salita dei vetri si ottiene solo da radiocomando originale |

Rev. 0: emissione (SM – 20/08/2019)