	
	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 4

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Nissan QASHQAI 2013 ( 2021

	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST28
e successive
	Con radiocomandi e con chiave intelligente
	[image: image2.jpg]


5 [image: image3.jpg]


A
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Colore allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
foto 1
	Rosso
	Collegare al filo BIANCO pos. 16 
	nel connettore OBD BIANCO a 16 vie, fissato a SX, sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare al filo NERO pos. 4 
	

	CAN BUS H
foto 2
	Bianco/Verde

Can High
	Collegare al filo BLU pos. 20
	nel connettore VERDE a 40 vie, fissato sulla centralina nera sotto al cruscotto lato guida.

	CAN BUS L

foto 2
	Bianco/Marrone

Can Low
	Collegare al filo ROSA pos. 40
	

	Frecce

Dalla lista 31 - foto 3
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegare al filo Giallo pos. 11 nel connettore grigio a 40 poli sulla centralina nera sotto al cruscotto lato guida.

	Frecce 

Fino alla lista 30 - foto 4
	Gialli

Lampade
	Separare le linee con 4 diodi da 4A

Anteriori e laterali: collegarsi al MARRONE/BLU pos. 15 e al MARRONE pos. 16 nel connettore NERO a 24 vie siglato “ES” connesso alla centralina BCM, nera, sotto il cruscotto lato guida.
Posteriori: collegarsi ai fili MARRONE pos. 13 e GRIGIO pos. 16 del connettore GRIGIO a 16 vie siglato “BP”, connesso alla centralina BCM fissata a SX, sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON

foto 5
	Bianco/Rosso
	COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità allarme. Collegare al filo ROSA pos.1 del connettore BIANCO a 12 vie connesso sotto il volante, dentro la scatola dello sterzo. 

	[image: image12.png]Vy PATROLLINE 4




[image: image4.emf]
	[image: image5.emf]
	[image: image6.emf]

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]





Collegamenti Opzionali 
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Utilizzare un modulo supplementare HPA500 collegato come da scheda CH15.
Localizzare il filo VERDE pos.24 del connettore NERO “DS2” a 40 vie, connesso alla centralina BCM, fissata a SX sotto il cruscotto lato guida.

Configurare le uscite del modulo HPA500 come da schema

[image: image10.wmf]Apre

Chiude

GIALLO/NERO

GIALLO/GRIGIO

GIALLO/BLU

GIALLO/ROSSO

VIOLA

GRIGIO

Non collegare

selezione tempi:

chiusura 1 secondo

apertura 1 secondo

Centralina

Porta di

Guida

5A

fuse

Massa




	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco avviamento versione I.K.: Interrompere il filo ROSA del connettore MARRONE a 2 vie, connesso direttamente al pedale frizione.
Blocco motore: Interrompere il filo BIANCO (1mm2) nel connettore a 6 vie VERDE nella scatola fusibili nel vano motore.
Altrimenti interrompere filo VERDE/CHIARO nel connettore a 6 vie VERDE nella scatola fusibili nel vano motore Vedi foto 6.
Pompa carburante: interrompere il filo BLU rigato GRIGIO, nel connettore GRIGIO a 14 vie connesso alla scatola fusibili del vano motore, lato guida, sotto il tubo di aspirazione aria. Posizione: N. 6.
Altrimenti interrompere il filo VERDE/NERO 0.5mm del connettore BIANCO a 24 vie siglato “CT1”, connesso alla scatola fusibili del vano motore, lato guida, sotto il tubo di aspirazione aria.

	[image: image11.jpg]





REV. 3 ins. Foto BM 
REV. 4 aggiunto altroBM (S.M – 05/04/19)
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1585640651

