	[image: image7.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Opel Corsa (rif.D) 2006(2014

	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Compatibile da CARLIST30 a CARLIST36
	Versione con radiocomandi
	[image: image2.jpg]


4[image: image3.jpg]


6
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 2
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/VERDE connesso nel connettore GRIGIO localizzabile dietro la copertura plastica a destra del tunnel centrale, sotto la radio.

	
	Nero:
	Collegare al raccordo di massa posto dietro la copertura plastica a destra del tunnel centrale, sotto la radio.

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 2
	Bianco/Verde:
CAN BUS H
	Collegare al filo VERDE posto nel fascio cavi localizzabile dietro la copertura plastica a destra del tunnel centrale, sotto la radio oppure direttamente nel connettore OBD-II filo VERDE pos.1.

	
	Bianco/Marrone

CAN BUS L
	NON COLLEGARE

	Frecce

Vedi foto 1
	Fili Gialli
	Collegare ai fili AZZURRO/BIANCO pos. 9 e VERDE/GRIGIO pos. 10 posti nel connettore nero a 20 vie connesso sul fronte scatola fusibili.  

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità uscita allarme.
Collegare al filo MARRONE/GRIGIO pos.9 del connettore NERO a 60 vie connesso sul fronte a sinistra della scatola fusibili. 

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





Collegamenti Opzionali
	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Benzina & Diesel: Interrompere il filo GRIGIO localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 
GIALLO/BLU (chiusura)
	Collegare il filo di chiusura e di apertura al filo AZZURRO/BIANCO pos. 39 del connettore GRIGIO/AZZURRO a 60 vie connesso sul retro della scatola fusibili.

	COMFORT command
Max 100 mA


	Marrone/Nero:
	La vettura non è equipaggiata con sistema COMFORT. Per ottenere la salita dei vetri è necessario utilizzare il modulo supplementare Hps 44: x Vetro Ant. SX VERDE/GRIGIO (pos in salita) pos. N°7; x Vetro Ant. DX VERDE/GRIGIO pos. N°2 nel connettore NERO a 18 vie connesso alla pulsantiera di comando all’interno della porta lato guida.


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

