	[image: image8.jpg]



	Scheda di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 4

	
	
	

	Opel Corsa F 2019 (2021
	[image: image1.jpg]




	DIP SWITCH A: C - DIP SWITCH B: 5
	

	
[image: image2.emf]5

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

C

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

C 5


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST35 e successive
	

	Versione con radiocomando & Keyless
	

	DIP SWITCH A: C - DIP SWITCH B: 6
	

	
[image: image4.emf]C

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

6

HPS 845 R
	
[image: image5.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

C 6


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST36 e successive
	

	Versione Base senza specchietti elettrici
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Foto 1 -2
	Rosso
	Collegare al filo ROSA 2.5mm del connettore GRIGIO a 18 vie connesso al centro sul fronte centralina BSI, fissata sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare ad un nodo di massa originale ad esempio dietro al battitacco autista.

	Abilitazione CAN BUS

Foto 1 – 3
	Bianco/Verde 
CAN BUS H
	Collegare al filo BIANCO in pos. 16
	nella parte VERDE del connettore AZZURRO a 60 vie siglato “EPB BLUE” situato in basso a destra sulla centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone CAN BUS L
	Collegare al filo GRIGIO in pos. 18
	

	Hazard
foto 1 - 3
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegare al filo BIANCO in pos. 7
	

	CLACSON
	Bianco/Rosso
	NON COLLEGARE: attivazione clacson tramite CAN BUS

	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme

Collegare il filo NERO del pulsante a massa

	ATTENZIONE: su alcune versioni le porte vengono rilevate solo quando il CAN BUS è operativo. Per verificarlo occorre chiudere la vettura da radiocomando, attendere 2 minuti con allarme inserito e aprire una delle porte posteriori dall’interno.
Se il dispositivo HPS 845 non esegue un ciclo di allarme, è necessario collegare i fili delle porte e baule come descritto qui:

	Porte e Baule

Foto 4
	Filo Blu

Separare le linee

con dei diodi
	Ant. sx: Collegare al filo BIANCO in pos. 29
Ant. dx: Collegare al filo BLU in pos. 8 

Post. sx: Collegare al filo MARRONE in pos. 37
Post. dx: Collegare al filo MARRONE in pos. 2
Baule: Collegare al filo BIANCO pos. 19
	Nel connettore MARRONE a 60 vie siglato “EH1” connesso in alto a destra sul fronte della centralina BSI


ATTENZIONE: le selezioni C5 e C6 attiva il Clacson tramite CAN BUS. Volendo installare una sirena utilizzare la stessa selezione, rimuovendo i comandi CAN per il Clacson, quindi procedere con la programmazione indicata nelle istruzioni dell’allarme.
	[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.png]Vy PATROLLINE 4




 [image: image6.jpg]



	
	
[image: image7]


   Collegamenti Opzionali:

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
GIALLO/BLU (chiusura)
	Funzione ottenuta via CAN BUS.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco avviamento: interrompere il filo GIALLO in pos. 22, nella parte GRIGIA del connettore AZZURRO a 60 vie “EPB BLUE”, in basso a destra sulla centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.

	
	
	Blocco Motore: interrompere il filo GIALLO in pos. 32, nella parte GRIGIA del connettore AZZURRO a 60 vie “EPB BLUE”, in basso a destra sulla centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.


Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.


_1726466253.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


C


5



_1726470544.vsd
C


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


6


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1726470571.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


C


6



_1726466203.vsd
5


B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


C



