	[image: image14.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Opel Crossland X 2017 (
	[image: image1.png]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
 Aggiornamento da LISTA31 in avanti 
	

	Comando clacson
	[image: image2.jpg]


C [image: image3.jpg]


2
	

	Comando sirena
	[image: image4.jpg]


C [image: image5.jpg]


3
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME HPS845 E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
foto 1 e 2
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO/GIALLO di sezione 4 mm2 in pos. 2 del connettore Nero/Rosso “PP2 BLACK”  nella centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare sul nodo di massa a telaio dietro al battitacco lato guida.

	CAN BUS
foto 1 e 3
	Bianco/Verde

Can H
	Collegarsi al filo BLU/MARRONE in pos. 16,
	nel connettore BLU “EPB BLUE” a 60 vie nella centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone
Can L
	Collegarsi al filo BIANCO in pos. 18,
	

	Blinker

foto 1 e 4
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegare al filo BIANCO/ROSSO in pos.7,  
	

	Discriminatore

foto 2 e 5
	Blu
	ATTENZIONE: collegamento obbligatorio per il disinserimento dell’allarme.

Collegare al filo GIALLO/BLU in pos. 11 del connettore MARRONE “EH1 BROWN” connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	
	ATTENZIONE: collegare una resistenza da 10 KΩ tra questo filo e l’alimentazione positiva.

In assenza di questa resistenza l’allarme potrebbe disinserirsi alla seconda pressione in chiusura del telecomando.
	
[image: image6.emf]filo BLU

Resistenza 10Kohm

filo positivo ROSSO



	Porte anteriori

(Plafoniera)

foto 6 e 7
	Blu/Rosso
(positivo)
	Collegarsi al filo MARRONE in pos. 34 del connettore Nero “PAV BLACK” nella centralina BSI sotto il cruscotto lato guida. (Il segnale è positivo con la plafoniera accesa).

	Baule

foto 2 e 5
	Blu/Nero
(negativo – filo disponibile solo con HPS845)
	Collegarsi al filo GRIGIO/BLU in pos. 19 del connettore MARRONE “EH1 BROWN” connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida. (Il segnale è negativo con il baule aperto).

	Comando CLACSON
O SIRENA
	Bianco/Rosso
	Sel. C2 - Non collegare. Funzione ottenuta tramite CAN BUS.

Sel. C3 - Collegare alla sirena.


NOTA:
· con l’allarme inserito lo sblocco del solo baule tramite telecomando provoca un ciclo di allarme. Sbloccare le porte con il telecomando prima di sbloccare il baule, o programmare il veicolo per farlo tramite la selezione delle funzionalità veicolo nel sistema multimediale.
	[image: image7.jpg]




	[image: image8.jpg]




	[image: image9.jpg]




	[image: image10.jpg]




	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]





PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1567601350.vsd

