|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Opel Meriva 2014 2018 |  |  |  |  |
| SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE |  |  |  |  |
| da Carlist29 e successive | Versione con radiocomandi | F 7 |  |  |

# COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione | Rosso | Collegare al filo ROSSO/VERDE del connettore NERO a 1 vie connesso sul fronte scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida. Vedi foto 1 |  |
|  | Nero | Collegare al nodo di massa originale posto sotto il cruscotto lato guida. |  |
| CAN BUS L | Bianco/Marrone | Non collegare |  |
| CAN BUS H | Bianco/Verde | Collegare al filo VERDE pos. 16 | nel connettore Marrone a 60 poli nella parte posteriore del body computer sotto il cruscotto lato guida. Vedi foto 2 |
| Blinker | Giallo/Verde (Hazard) | Collegare al filo MARRONE/GIALLO pos. 57 |  |
| CLACSON Vedi foto 1 | Bianco/Rosso | Comando Negativo: verificare la corretta polarità dell’uscita allarme. Collegare al filo MARRONE/NERO pos. 18 del connettore NERO a 60 vie, connesso a sinistra sul fronte scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida. |  |

Attenzione: questa vettura è dotata di un sistema per diminuire i consumi elettrici ed entra in funzione dopo pochi secondi che la vettura è chiusa con il telecomando originale. In questo caso la linea CAN BUS non è così rapida a risvegliarsi, per cui per disattivare il sistema occorre tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante di apertura porte del telecomando originale, oppure pigiarlo due volte.

Attenzione: se l’apertura di una delle porte posteriori o del baule non risvegli la linea CAN BUS (non provoca un ciclo di allarme) utilizzare i seguenti collegamenti aggiuntivi:

| Porte e Baule | Blu (separare le linee con dei diodi) | Collegare al filo ARANCIONE/VIOLA pos. 6 – porta anteriore destra, Collegare al filo ARANCIONE/BIANCO pos. 11 – porta posteriore sinistra, Collegare al filo ARANCIONE/VERDE pos. 10 – porta posteriore destra, Collegare al filo BLU/GIALLO pos. 42 – baule, | del connettore NERO a 60 vie, connesso a sinistra sul fronte scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida. Vedi foto 1. Attenzione: separare le linee con dei diodi. |
| --- | --- | --- | --- |
| Attenzione: se il CAN BUS non legge la porta autista, utilizzare la selezione 32 |  |  |  |

# COLLEGAMENTI OPZIONALI

| Chiusura centralizzata | VIOLA (apertura) | Comando negativo, collegare al filo BIANCO pos. B1 | del connettore NERO a 6 vie dietro al pulsante di apertura e chiusura porte al centro del cruscotto. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### GIALLO/BLU (chiusura) | Comando negativo, collegare al filo ARANCIONE pos. A3 |  |
| Blocco Motore Max 10A | Fili Verdi | Blocco Avviamento (Usare Relè 30A): interrompere il filo GIALLO/VIOLA pos. 6 del connettore BIANCO a 6 vie direttamente connesso al blocchetto chiave. Pompa carburante (Usare Relè 30A): interrompere il filo GRIGIO del fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida. |  |

REV. 2: aggiornamento informazioni sullo sleep mode della vettura