	[image: image4.png]Vy PATROLLINE 4





	Scheda di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 0

	
	
	

	Piaggio Porter 2021(
	[image: image1.jpg]




	DIP SWITCH A: 0 - DIP SWITCH B: E
	

	
[image: image2.emf]0

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

E

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

0 E


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST38 e successive
	

	Versione Hybrid con radiocomando Keyless
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione sul veicolo

	Alimentazione


	Rosso
	Collegare al filo VIOLA/ROSSO pos.1
	Del connettore volante NERO a 6 vie, localizzabile dietro la copertura plastica, sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero.

	
	Nero
	Collegare al filo NERO pos. 2
	

	Collegamento CAN BUS 
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo VIOLA pos.4
	

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo VERDE/VIOLA pos.6 
	

	Hazard

Vedi foto 2
	Giallo/Verde
	Collegare al filo ARANCIO/NERO pos.5
	

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	Info non disponibile al momento
	

	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme

Collegare il filo NERO del pulsante a massa

	


Collegamenti opzionali
	Chiusure centralizzate
	Viola (apertura)
Blu/Giallo (chiusura)
	Informazione non disponibile 

	Blocco Motore

Max 10A
	Fili Verdi:
	Motorino di avviamento: Interrompere il filo ROSSO/BIANCO del connettore BIANCO a 6 vie direttamente connesso al blocchetto di accensione.

Pompa carburante: Interrompere il filo ROSSO/NERO del connettore BIANCO a 6 vie direttamente connesso al blocchetto di accensione.


Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY Tel: +39 031 0352088 Fax: +39 031 0352089 E-mail: info@patrolline.it  Verde Italia: +39 3664966876
Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto.

L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1728999732.vsd
0


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


E


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1728999711.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


0


E



