	[image: image5.jpg]



	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Peugeot 2008 2019 (
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH E SOFTWARE
	

	da CARLIST35
e successive
	Vetture con radiocomando e Keyless 
	[image: image2.jpg]


C[image: image3.jpg]


5
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Foto 1 -2
	Rosso
	Collegare al filo ROSA 2.5mm del connettore GRIGIO a 18 vie connesso al centro sul fronte centralina BSI, fissata sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare ad un nodo di massa originale ad esempio dietro al battitacco autista.

	CAN BUS H

Foto 1 - 3
	Bianco/Verde
	Collegare al filo ROSSO in pos. 16
	nella parte VERDE del connettore AZZURRO a 60 vie siglato “EPB BLUE” situato in basso a destra sulla centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.

	CAN BUS L

Foto 1 – 3
	Bianco/Marrone
	Collegare al filo BIANCO in pos. 18
	

	Hazard
foto 1 - 3
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegare al filo ROSSO in pos. 7
	

	CLACSON
	Bianco/Rosso
	NON COLLEGARE: attivazione clacson tramite CAN BUS

	Blocco Motore
MAX 10A
	Verde

Verde
	Blocco avviamento Keyless: interrompere il filo ROSSO pos.4 del connettore volante GRIGIO a 6 vie fissato davanti al contenitore stagno, della scatola fusibili vano motore. 
Blocco avviamento NO Keyless: interrompere il filo MARRONE pos.22 del connettore BLU a 60 vie siglato “EPB” connesso alla centralina BSI.
Blocco motore NO Keyless: interrompere il filo ROSA pos.32 del connettore BLU a 60 vie siglato “EPB”, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.


ATTENZIONE: la selezione C5 attiva il Clacson tramite CAN BUS. Volendo installare una sirena utilizzare la stessa selezione, rimuovendo i comandi CAN per il Clacson, quindi procedere con la programmazione indicata nelle istruzioni dell’allarme.
	[image: image6.png]Vy PATROLLINE 4




[image: image7.jpg]


 
[image: image4]
	[image: image8.jpg]




	


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

