	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Peugeot 208 2012(
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive
	Comando clacson
	[image: image2.jpg]


C [image: image3.jpg]


2
	

	da CARLIST29
e successive
	Comando sirena
	[image: image4.jpg]


C [image: image5.jpg]


3
	

	
	


  COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo BIANCO pos.2 4mm del connettore “PP2” NERO a 2 vie, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero:
	Collegare al filo GIALLO/VERDE pos. 9 del connettore “PP1” GRIGIO a 16 vie, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	CAN BUS H
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo AZZURRO in pos. 16 (può essere ARANCIONE in alcuni allestimenti) del connettore “EPB” BLU a 60 vie, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida. 

	CAN BUS L
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo GIALLO in pos. 18 del connettore “EPB” BLU a 60 vie, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando frecce 

(Hazard)
	Giallo/Verde:
	Collegare al filo GRIGIO pos.7 del connettore “EPB” BLU a 60 vie, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida. Vedi foto 2

	Inibizione

Vedi foto 2
	Blu: 


	Collegare al filo MARRONE chiaro (può essere GIALLO in alcuni allestimenti) pos. 13 del connettore MARRONE “EH1 MARRON” connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida. (se non collegato la centralina si inserisce ma non si disinserisce, occorre un negativo per disinserire)

	Protezione porte

(Plafoniera temporizzata)
	Blu/Rosso:
	Collegare al filo ROSSO direttamente connesso alla plafoniera anteriore.

NB: QUESTO COLLEGAMENTO È NECESSARIO PER ACCEDERE ALLA PROGRAMMAZIONI DA PORTA APERTA oppure separare tutte le linee porta con diodi e connetterli al filo ingresso cofano:

	Protezione baule
	Verde/Nero:
	Collegare direttamente al filo di comando POSITIVO della plafoniera del baule.

	Comando CLACSON

o SIRENA
	Bianco/Rosso:
	Sel. C 2 - Non collegare. Funzione ottenuta tramite CAN BUS.

Sel. C 3 - SIRENA autoalimentata: Collegarsi al filo BIANCO

                SIRENA non autoalimentata: collegarsi al filo ROSSO

	(OPZIONE)

CONTATTI PORTE 

BAULE
	Separare le linee con diodi e connettere ad un ingresso negativo libero dell’allarme
	Ant. Sx: MARRONE pos.15, Ant. Dx: VIOLA pos.14

Post. Sx: BIANCO pos.26, Post. Dx: BEIGE pos.16

P. baule: VERDE pos 30    
	Connettore: MARRONE a 60 vie siglato “EH1” connesso alla centralina BSI.

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]





     Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata

(solo allarmi predisposti)
	Apertura
	Collegare al filo ROSA pos.1 del connettore NERO a 16 vie, connesso alla centralina BSI, fissata sotto il cruscotto lato guida.

	
	Chiusura
	Collegare al filo NERO pos.13 del connettore NERO a 16 vie, connesso alla centralina BSI, fissata sotto il cruscotto lato guida.

	Applicare il modulo HPA 500 e seguire lo schema di collegamento CH08. Collegare il filo VIOLA dell’allarme al filo MARRONE del modulo ed il filo GIALLO/BLU dell’allarme al filo VERDE del modulo.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Interrompere il filo VIOLA pos.22 del connettore “EPB” BLU a 60 vie, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

Motore: Interrompere il filo AZZURRO pos.32 del connettore “EPB” BLU a 60 vie, connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	COMFORT
	Marrone:
	La chiusura di vetri si ottiene solo da radiocomando originale.


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY Tel: +39.031.0352088 Fax: +39.031.0352089 Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

