	[image: image13.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 3

	
	
	

	Scheda Can Bus: 

Peugeot 308 2013(2021
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
 Aggiornamento da LISTA31 in avanti 
	

	Solo vetture

con radiocomando
	Comando clacson
	[image: image2.jpg]


C [image: image3.jpg]


2
	

	
	Comando sirena
	[image: image4.jpg]


C [image: image5.jpg]


3
	

	Solo vetture

con KEYLESS
	Comando clacson
	[image: image6.jpg]


2 [image: image7.jpg]


E
	

	
	Comando sirena
	[image: image8.jpg]


2 [image: image9.jpg]


D
	


 COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

foto 2
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO del connettore PB2 NERO in pos. 2 nella centralina sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare sul nodo di massa.

	Abilitazione

CAN BUS
foto 1
	Bianco/ Marrone
(can low)
	Collegarsi al filo VERDE o GIALLO pos. 1,
	nel connettore GRIGIO sotto il volante a quattro vie. 

	
	Bianco/Verde

(can high)
	Collegarsi al filo GRIGIO o GIALLO/BIANCO pos. 3,
	

	Hazard

foto 2
	Giallo/Verde
	Collegare al filo VIOLA in pos.7, nel connettore EPB BLUE a 60 vie nella centralina sotto il cruscotto lato guida

	Stato chiusure
foto 2
	Blu

(solo per versione vettura con radiocomandi)
	Non collegare per selezione 2D/2E (rilevato dalla rete CAN).

Solo per selezione C2/C3 (se non collegato la centralina si inserisce ma non si disinserisce, occorre una massa su questo filo per disinserire):
collegare al filo MARRONE chiaro pos. 13, oppure al filo in pos. 15, oppure al filo pos.54, del connettore MARRONE “EH1 BROWN” connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.
oppure:
collegare al filo GRIGIO pos. 33 nel connettore EPB BLUE a 60 vie nella centralina sotto il cruscotto lato guida.

	Blocco Motore Max 10A
Foto 2
	Verde

Verde
	Blocco avviamento: 

Filo BLU 0.75mmq, pos.22
	nel connettore EPB BLUE a 60 vie nella centralina sotto il cruscotto lato guida.

	
	
	Pompa carburante:
Filo VERDE o BLU  0.75mmq, pos.32
	

	CLACSON
O SIRENA
	Bianco/Rosso
	Selezione C2/2E – Non collegare. Funzione ottenuta tramite CAN BUS.

Selezione C3/2D – Collegare alla sirena

	Comando Porta

(Plafoniera)
	Blu/Rosso

Attraverso questa connessione la centralina rileva il comando porta aperta, utile anche per settare le programmazioni.
	Selezione C2/C3:
Ingresso positivo: collegarsi al positivo plafoniera, filo BIANCO doppio che parte dal connettore sito nel montante sinistro.

Oppure filo BLU in pos.18 nel connettore PAV a 18vie

Selezione 2E/2D:

Non collegare: porte rilevate tramite la rete CAN BUS

	Chiusura centralizzata

(Collegare se si utilizzano tx negli allarmi predisposti)
	GIALLO/BLU
(chiusura)
	Non disponibile

	
	VIOLA
(apertura) 
	Non disponibile


  Segue pag.2

	[image: image10.jpg]


 


[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]Cometore EH1
EH1 connector
Comnecteur EH1
Conector EH1

Comnetiore PB2
PB2 connector
Connecieur PB2
Conector PB2








REV 3 agg. Filo stato vettura
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

