	[image: image13.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Peugeot Expert 2016 (
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
 Aggiornamento da LISTA31 in avanti 
	

	Comando clacson
	[image: image2.jpg]


C [image: image3.jpg]


2
	

	Comando sirena
	[image: image4.jpg]


C [image: image5.jpg]


3
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
foto 1
	Rosso
	Collegarsi al filo NERO di sezione 4 mm2 in pos.2 del connettore Nero/Rosso “PB2 BLACK” nella centralina sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare sul nodo di massa.

	CAN BUS
foto 3
	Bianco/Verde

Can H
	Collegarsi al filo GRIGIO pos. 3,
	nel connettore GRIGIO sotto il volante a quattro vie.

	
	Bianco/Marrone
Can L
	Collegarsi al filo VERDE pos. 1,
	

	Blinker
foto 2 e 4
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegare al filo VIOLA (o ROSSO) in pos.7, nel connettore BLU “EPB BLUE” a 60 vie nella centralina sotto il cruscotto lato guida

	Discriminatore

foto 1 e 5
	Blu
	ATTENZIONE: collegamento obbligatorio per il disinserimento dell’allarme.

Collegare al filo VERDE pos. 11 (o MARRONE pos. 9) del connettore MARRONE “EH1 BROWN” connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida
ATTENZIONE: collegare una resistenza da 10 KΩ tra questo filo e l’alimentazione positiva.

In assenza di questa resistenza l’allarme potrebbe disinserirsi alla seconda pressione in chiusura del telecomando.

	Porte anteriori

(Plafoniera)

foto 6 e 7
	Blu/Rosso
	Collegarsi al filo ROSA di sezione più grande in pos. 35 del connettore Nero “PAV BLACK” nella centralina sotto il cruscotto lato guida.

	Baule

foto 6 e 7
	Verde/Nero
	Collegarsi al filo ROSA di sezione più piccola in pos. 34 del connettore Nero “PAV BLACK” nella centralina sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON
O SIRENA
	Bianco/Rosso
	Sel. C2 - Non collegare. Funzione ottenuta tramite CAN BUS.

Sel. C3 - Collegare alla sirena.

	Blocco Motore
max 10A
	Verde

Verde
	Blocco avviamento: 

Interrompere il filo VIOLA pos.22 nel connettore “EPB BLUE” a 60 vie nella centralina sotto il cruscotto lato guida. 


NOTA:
· con l’allarme inserito lo sblocco del solo baule tramite telecomando provoca un ciclo di allarme. Sbloccare le porte con il telecomando prima di sbloccare il baule.

	[image: image6.jpg]




	[image: image7.jpg]





	[image: image8.jpg]




	[image: image9.jpg]





	
[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]





PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

