	[image: image13.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 0

	
	
	

	Scheda Can Bus:
Peugeot Rifter 2018 (
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST35

e successive
	Vetture con IK e radiocomando
	[image: image2.jpg]


C[image: image3.jpg]


5
	

	da CARLIST31
e successive
	Versione Base
Comando Clacson
	[image: image4.jpg]


C[image: image5.jpg]


2
	

	
	Versione Base Comando Sirena
	[image: image6.jpg]


C[image: image7.jpg]


3
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Foto 1
	Rosso
	Collegare al filo NERO di sezione 4 mm2 in pos. 2 del connettore NERO/ROSSO “PB2 BLACK situato al centro sulla centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare ad un nodo di massa originale ad esempio dietro al battitacco autista.

	CAN BUS H

Foto 1 - 2
	Bianco/Verde
	Collegare al filo MARRONE/GRIGIO in pos. 16
	nella parte VERDE del connettore AZZURRO a 60 vie siglato “EPB BLUE” situato in basso a destra sulla centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.

	CAN BUS L

Foto 1 – 2
	Bianco/Marrone
	Collegare al filo GIALLO in pos. 18
	

	Blinker

foto 1 - 3
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegare al filo BLU in pos. 7
	

	CLACSON
	Bianco/Rosso
	Sel. C5 – Non collegare. Funzione ottenuta tramite CAN BUS. Volendo installare una sirena utilizzare la stessa selezione. Eventualmente volendo rimuovere i comandi CAN per il Clacson procedere con la programmazione indicata nelle istruzioni dell’allarme.
Sel. C2 – Non collegare. Funzione ottenuta tramite CAN BUS.

Sel. C3 – Collegare alla sirena.

	Blocco Motore
MAX 10A
	Verde

Verde
	Blocco avviamento: interrompere il filo GIALLO in pos. 22, nella parte GRIGIA del connettore AZZURRO a 60 vie siglato “EPB BLUE”, in basso a destra sulla centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.

	ATTENZIONE: I seguenti collegamenti sono obbligatori per le selezioni C2 / C3

	Discriminatore

foto 4
	Blu
	Collegare al filo VERDE in pos. 11 del connettore MARRONE “EH1 BROWN” connesso alla centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Porte anteriori

(Plafoniera)

foto 5
	Blu/Rosso

(positivo)
	Collegarsi al filo VERDE in pos. 33 
(Il segnale è positivo con la plafoniera anteriore accesa).
	Connettore Nero “PAV BLACK” nella centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.

	Porte posteriori e portellone

foto 4
	Verde/Nero

(positivo)
	Collegarsi al filo VERDE in pos. 34 
(Il segnale è positivo con la plafoniera posteriore accesa).
	


NOTA: con l’allarme inserito lo sblocco del solo baule tramite telecomando provoca un ciclo di allarme. Sbloccare le porte con il telecomando prima di sbloccare il baule, o programmare il veicolo per sbloccare tutte le porte quando viene sbloccato il solo baule.
	 [image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]LEUG ) Gia o = ey

s LA TR

~—r——








	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]





PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

