	[image: image8.png]



	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Porsche Macan (Rif.95B) 2014(
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Aggiornamento da Lista29 in avanti
	Versione con radiocomandi & sistema Keyless
	[image: image2.jpg]


2 [image: image3.jpg]


F
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO/BIANCO 4 mm2 pos. 1 del connettore NERO a 4 vie connesso alla centralina nera posta sotto il cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo.

	
	Nero
	Collegare al nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato guida.

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo ARANCIO/VERDE pos. 42,
	del connettore AZZURRO a 42 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo ARANCIO/MARRONE pos. 34,
	

	Blinker
Vedi foto 2
	Verde/Giallo

(Hazard)
	Collegare al filo al filo VIOLA pos. n. 16,
	

	CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	Comando positivo, verificare polarità uscita allarme.

Collegare al filo VIOLA/BIANCO posto sul retro della piastra GRIGIA porta relè sotto il cruscotto di guida, a destra del piantone dello sterzo.

	[image: image9.png]Vy PATROLLINE 4




[image: image4.emf]
	[image: image5.emf]
	[image: image6.jpg]





Collegamenti Opzionali 

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi
	Blocco Avviamento: interrompere il filo NERO pos. 38 del connettore AZZURRO a 42 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo.

Oppure interrompere il filo MARRONE direttamente connesso al blocchetto di avviamento.

	
	
	Blocco Motore: interrompere il filo NERO pos. 8 del connettore ROSSO connesso alla scatola portafusibili stagna nel vano motore lato guida. Vedi foto
	
[image: image7]


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

