	[image: image12.jpg]



	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Renault Express  2021(
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH E SOFTWARE
	

	Da CARLIST29 in avanti
	Versione con radiocomandi
	[image: image2.jpg]


9[image: image3.jpg]


C
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Vedi foto 4
	Rosso:
	Collegarsi al filo ROSSO 4mm del connettore VERDE a 2 vie, posto sulla piastra porta connettori posta a sinistra della centralina NERA, dietro il cruscotto lato guida.

	
	Nero:
	Collegare sul nodo di massa posto dietro il cruscotto lato guida a sinistra.

	Abilitazione CAN BUS
Vedi foto 1 & 2
	Bianco/Verde: 
CAN BUS H
	Collegare al filo GRIGIO pos.4
	del connettore NERO a 40 vie, siglato “S1 BLACK”, connesso alla centralina NERA fissata a sinistra del piantone dello sterzo.

	
	Bianco/ Marrone: 
CAN BUS L
	Collegare al filo ROSA pos.3
	

	Frecce

Vedi foto 1 & 3
	Fili Gialli
	Collegare ai fili VIOLA pos.5 e VERDE pos.12 del connettore BIANCO a 12 vie, siglato “P1 WHITE”, connesso alla centralina NERA fissata a sinistra del piantone dello sterzo.

	Comando CLACSON

Vedi foto 5
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo VIOLA 2mm pos. 14 del connettore GRIGIO a 16 vie posto dentro la scatola dello sterzo, connessa dietro il volante. 

	[image: image13.jpg]


[image: image14.png]Vy PATROLLINE 4




[image: image4.jpg]



	[image: image5.png]



	[image: image6.jpg]




	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	
[image: image10]
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image11]



Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata

Vedi foto 7
	VIOLA (apertura)
GIALLO/BLU (chiusura)
	Collegare i fili da apertura e di chiusura dell’allarme al filo GRIGIO pos.31 del connettore NERO a 40 vie, siglato “S1”, connesso alla centralina BCM.

	Blocco Motore 
Max 10A
Vedi foto 6 & 8
	Fili Verdi:
	Pompa Carburante (Benzina): Interrompere il filo GIALLO n°22 del fusibile da 5A (segnato in figura), della scatola fusibili fissata dietro al cruscotto lato guida.
Avviamento: interrompere filo rosa 2mm dietro fusibiliera.


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

