|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: REANULT KANGOO II 20082021 |  |  |  |  |
| SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE |  |  |  |  |
| Aggiornamento da LISTA29 in avanti |  | 9B |  |  |

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Colore filo allarme |  | Posizione e connessione su vettura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione | Rosso: |  | Collegarsi al filo ROSSO 6mm connesso sul retro della scatola fusibili posta, a sinistra, sotto il cruscotto lato guida. |  |
|  | Nero: |  | Collegare sul nodo di massa posto dietro il cruscotto lato guida a sinistra. |  |
| Abilitazione CAN BUS Vedi foto 1 | Bianco/ Marrone: |  | Collegare al filo VIOLA pos. 20 del connettore NERO a 40 vie, siglato P201, connesso alla centralina NERA fissata verticalmente, a sinistra del piantone dello sterzo. |  |
|  | Bianco/Verde: |  | Collegare al filo ARANCIO pos. 40 del connettore NERO a 40 vie, siglato P201, connesso alla centralina NERA, fissata verticalmente, a sinistra del piantone dello sterzo. |  |
| Frecce Vedi foto 2 | Fili Gialli: |  | Collegare ai fili BIANCO/NERO pos.3 e GRIGIO pos.2 del connettore NERO a 16 vie, siglato P203, connesso alla centralina NERA, fissata verticalmente, a sinistra del piantone dello sterzo. |  |
| Comando CLACSON Vedi foto 3 | Bianco/Rosso: |  | Collegare al filo VIOLA del connettore NERO a 6 vie posto dentro la scatola dello sterzo, sotto il volante. |  |
| Can Bus Foto 1 |  | Frecce Foto 2 |  | Clacson Foto 3 |

Collegamenti Opzionali

| Chiusura centralizzata | Filo Viola (apre) Filo Giallo/Blu (Chiude) | Collegare i fili di apertura e chiusura al filo NERO pos.8 del connettore NERO a 8 vie, direttamente connesso al pulsante interno apri/chiudi. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocco Motore Max 10A | Fili Verdi: | Interrompere il filo GIALLO in uscita dal fusibile N°22 da 5A, connesso alla scatola fusibili posta, a sinistra, sotto il cruscotto lato guida. |  |
|  |  | Blocco avviamento modello elettrico: Interrompere il filo VIOLA direttamente connesso al blocchetto chiave |  |
| Comando COMFORT | Marrone: | Vettura non equipaggiata con sistema COMFORT. Per ottenere la salita dei vetri è necessario utilizzare il modulo supplementare Hps 44A. Ant. SX: filo BIANCO (positivo in salita); Ant. DX: filo VERDE. I fili sono posto nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida. |  |