	[image: image9.png]Vy PATROLLINE 4





	Scheda di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 0

	
	
	

	Renault Megane E-Tech 2022(
	[image: image1.jpg]




	DIP SWITCH A: 5 - DIP SWITCH B: B
	

	
[image: image2.emf]5

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

B

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

5 B


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST37 e successive
	

	Versione e-Tech con radiocomando Keyless
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO pos. 7,
	del connettore GRIGIO a 16 vie, siglato DP, connesso in verticale sulla centralina BCM NERA fissata sotto il cruscotto lato passeggero.

	
	Nero
	Collegarsi al filo NERO pos. 9,
	

	Abilitazione CAN BUS

Foto 2
	Bianco/Verde 
CAN BUS H
	Collegare al filo GRIGIO/BIANCO pos. 26,
	del connettore GRIGIO a 40 vie, siglato DS1, connesso in orizzontale sulla centralina BCM NERA fissata sotto il cruscotto lato passeggero.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo VERDE/BIANCO pos. 27,
	

	HAZARD
Foto 1
	Giallo/Verde

(HAZARD)
	Collegare al filo BLU/BIANCO pos. 13,
	

	CLACSON
Foto 3
	Bianco/Rosso
	ATTENZIONE: comando negativo, spostare il jumper sulla centralina. Collegare al filo BEIGE pos.10 del connettore NERO a 16 vie direttamente connesso alla centralina fissata sotto il volante.
	
[image: image4.emf]

	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme

Collegare il filo NERO del pulsante a massa

	   [image: image5.emf]
	[image: image6.png]




	[image: image7.emf]
	[image: image8.jpg]





     Collegamenti opzionali
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Info Non Disponibile

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi
	Info Non Disponibile


Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1728125880.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


5


B



_1728125932.vsd
5


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


B


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1724737310.vsd

